МИНИСТЕРСТВО ЖКХ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГУПП «ИНСТИТУТ САРАТОВГРАЖДАНПРОЕКТ»

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ                                                                  Ш. 922/ 5873

СОВЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Контракт № 101

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН МЕЧЕТНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СОВЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ТОМ № 1

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА  ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

САРАТОВ 2012 г.

МИНИСТЕРСТВО ЖКХ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГУПП «ИНСТИТУТ САРАТОВГРАЖДАНПРОЕКТ»

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ                                                                  Ш. 922/ 5873

СОВЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Контракт № 101

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН МЕЧЕТНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СОВЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ТОМ № 1

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА  ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Директор института                                                                                 Р.Г. Акимов

Главный инженер института                                                                 Р.В. Карякин

Зам. дир. по архитектуре                                                                         В.А. Желанов

Главный инженер проекта                                                                     Т.Ю. Волгина

Главный архитектор проекта                                                                Т.Ю. Волгина

Саратов 2012

ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ

А. ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

Том.№1. Материалы по обоснованию.

| № пп. | Наименование схем | масштаб |
| --- | --- | --- |
| 1 | Карта расположения Мечетненского муниципального образования в составе Советского муниципального района Саратовской области | М 1: 100 000 |
| 2 | Карта современного использования территории Мечетненского муниципального образования Советского муниципального района Саратовской области | М 1: 25 000 |
| 3 | Карта современного использования территории с. Мечетное Мечетненского муниципального образования Советского муниципального района Саратовской области в масштабе | 1:5 000 |
| 4 | Карта зон с особыми условиями использования территории Мечетненского муниципального образования Советского муниципального района Саратовской области в масштабе | М 1:25 000 |
| 5 | Карта зон с особыми условиями использования территории с. Мечетное Мечетненского муниципального образования Советского муниципального района Саратовской области в масштабе | М 1:5 000 |
| 6 | Карта планируемого размещения социальных и коммерческих объектов на территории с. Мечетное Мечетненского муниципального образования Советского муниципального района Саратовской области в масштабе | 1:5 000 |

Том.№2. Положения о территориальном планировании

| № пп. | Наименование схем | масштаб |
| --- | --- | --- |
| 1 | Карта функциональных зон Мечетненского муниципального образования Советского муниципального района в масштабе | 1:25 000 |
| 2 | Карта функциональных зон с. Мечетное Мечетненского муниципального образования Советского муниципального района в масштабе | 1:5 000 |
| 3 | Карта планируемого размещения объектов местного значения электроснабжения и связи Мечетненского муниципального образования Советского муниципального района Саратовской области в масштабе | 1:25 000 |
| 4 | Карта планируемого размещения объектов местного значения электроснабжения и связи на территории с. Мечетное Мечетненского муниципального образования Советского муниципального района Саратовской области в масштабе | 1:5 000 |
| 5 | Карта планируемого размещения объектов местного значения- тепло-газоснабжения, водоснабжения и водоотведения Мечетненского муниципального образования Советского муниципального района Саратовской области в масштабе | 1:25 000 |
| 6 | Карта планируемого размещения объектов местного значения- тепло-газоснабжения, водоснабжения и водоотведения территории с. Мечетное Мечетненского муниципального образования Советского муниципального района Саратовской области в масштабе | 1:5 000 |
| 7 | Карта планируемого размещения объектов местного значения транспортной инфраструктуры Мечетненского муниципального образования Советского муниципального района Саратовской области в масштабе | 1:25 000 |
| 8 | Карта планируемого размещения объектов местного значения транспортной инфраструктуры на территории с. Мечетное Мечетненского муниципального образования Советского муниципального района Саратовской области в масштабе | 1:5 000 |

Том.№3. «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций»

|  | Наименование схем | масштаб |
| --- | --- | --- |
| 1 | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | М 1: 10 000 |
| 2 | Схема размещения Мечетненского муниципального образования на территории Советского муниципального района. | М 1: 50 000 |

ОГЛАВЛЕНИЕ

| № пп. | Наименование глав | страница |
| --- | --- | --- |
|  | ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ | Стр. 3 |
|  | ОГЛАВЛЕНИЕ | Стр. 5 |
|  | ВВЕДЕНИЕ | Стр. 7 |
|  | ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА | Стр. 10 |
| 1 | ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ | Стр. 11 |
| 2 | ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ | Стр. 12 |
| 2.1 | Геологическое строение и рельеф | Стр. 12 |
| 2.2 | Полезные ископаемые | Стр. 14 |
| 2.3 | Климат | Стр. 14 |
| 2.4 | Поверхностные и подземные воды | Стр. 17 |
| 2.5 | Почвенный покров | Стр. 19 |
| 2.6 | Растительность и животный мир | Стр. 21 |
| 2.7 | Ландшафтное районирование и основные типы ландшафтов | Стр. 23 |
| 2.8 | Опасные природные и природно-антропогенные процессы | Стр. 25 |
| 2.9 | Структура и элементы природно-экологического каркаса | Стр. 26 |
| 2.10 | Общие выводы. Риски природного и техногенного характера | Стр. 29 |
| 3 | ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ | Стр 32 |
| 4 | ЗЕМЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ | Стр 35 |
| 4.1 | Территория муниципального образования. Существующее положение | Стр 35 |
| 4.2 | Территориальные ресурсы | Стр 36 |
| 5 | ОЦЕНКА ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ И ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ | Стр 38 |
| 5.1 | Динамика численности населения, воспроизводство и половозрастной состав | Стр 38 |
| 5.2 | Прогнозы численности населения на 2022 и 2032 годы | Стр.40 |
| 5.3 | Основные направления демографической политики | Стр.42 |
| 5.4 | Трудовые ресурсы. Прогнозная оценка трудового потенциала | Стр.45 |
| 5.5 | Основные направления в развитии труда и занятости населения | Стр.46 |
| 6 | СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БАЗА РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ | Стр 49 |
| 6.1 | Хозяйственный комплекс и предпосылки развития муниципального образования | Стр 49 |
| 6.2 | Жилищный фонд и жилищное строительство | Стр.55 |
| 6.3 | Культурно-бытовое обслуживание. Проблемы и направления развития | Стр.56 |
| 7 | КОНЦЕПЦИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ | Стр 62 |
| 8 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА | Стр 64 |
| 8.1 | Автомобильные дороги | Стр 64 |
| 8.2 | Автомобильный транспорт | Стр 67 |
| 8.3 | Трубопроводный транспорт | Стр 69 |
| 8.4 | Улично-дорожная сеть и внутрипоселковый транспорт | Стр 69 |
| 9 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА | Стр 72 |
| 9.1 | Водоснабжение | Стр 72 |
| 9.2 | Водоотведение | Стр 76 |
| 9.3 | Санитарная очистка | Стр 78 |
| 9.4 | Теплоснабжение | Стр 79 |
| 9.5 | Газоснабжение | Стр 81 |
| 9.6 | Электроснабжение | Стр 82 |
| 9.7 | Средства связи | Стр 88 |
| 10 | МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | Стр 96 |
| 10.1 | Объекты воздействий | Стр. 96 |
| 10.2 | Объекты охраны | Стр. 100 |
| 10.3 | Зоны с особыми условиями использования территории | Стр. 100 |

ВВЕДЕНИЕ.

Генеральный план Мечетненского муниципального образования разработан ГУПП «Институт Саратовгражданпроект» Саратовской области по заказу «Администрации Советского муниципального района Саратовской области», в соответствии с Муниципальным контрактом № 101 (Ш 922/5873).

Серьезные законодательные изменения по основополагающим политическим, социально-экономическим, градостроительным и строительным вопросам сформировали новые требования к разработке градостроительной документации.

Усиление позиций частной собственности и развитие малого предпринимательства опосредованно влияет на пространственное освоение территорий.

Разработка генерального плана вызвана необходимостью создания современного градостроительного документа, которым Администрация Мечетненского муниципального образования сможет руководствоваться в новых социально-экономических условиях.

Планировочная документация на территорию разрабатывается на основании:

- технического задания на проектирование.

Данная работа выполнена в соответствии с Градостроительным кодексом  Российской Федерации, Земельным кодексом российской Федерации, Сводом правил СП 42.13330.2011 "СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 28 декабря 2010 г. N 820), РДС 30-201-98 и другими строительными нормами и правилами и действующими нормативными актами Российской Федерации.

Исходные данные представлены:

- Структурными подразделениями администрации Советского муниципального района Саратовской области;

- Структурными подразделениями администрации Мечетненского муниципального образования Советского муниципального района Саратовской области;

В основу генерального плана положены документы о прогнозах развития сельского поселения, принятые на региональном и муниципальном уровнях.

В Генеральном плане определены основные параметры развития поселения:

- перспективная численность населения,

- объемы жилищного строительства, необходимые для жилищно-коммунального строительства территории,

- основные направления транспортного комплекса и инженерной инфраструктуры.

В проекте выполнено зонирование территорий муниципального образования с выделением жилых, общественно-деловых, производственных, рекреационных зон.

Проектные решения генерального плана Мечетненского МО являются основанием для разработки документации по планировке территории, а также территориальных и отраслевых схем размещения отдельных видов строительства, развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, охраны окружающей среды и должны учитываться при разработке Правил землепользования и застройки.

При выполнении проекта учитывались следующие градостроительные работы:

«Схема территориального планирования Советского муниципального района Саратовской области (ГУПП «Институт Саратовгражданпроект», ТПМ).

В генеральном плане определены следующие сроки его реализации:

I этап-	первая очередь генерального плана Мечетненского муниципального образования, на которую планируются первоочередные мероприятия до 2022 г.;

II этап -	расчетный срок генерального плана Мечетненского муниципального образования, на который рассчитаны все планируемые мероприятия генерального плана –2032 г.г.;

III этап -	период градостроительного прогноза, следующий за расчётным сроком генерального плана Мечетненского муниципального образования, на который определяются основные направления стратегии градостроительного развития поселения – 2032-2042 г. г.

Генеральный план состоит из 3-х томов: «Материалы по обоснованию проекта» (Том 1), «Положения о территориальном планировании» (Том 2), «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» (Том 3. Книга 1,2. ДСП).

Работа выполнена «Территориально-планировочной мастерской».

выражает искреннюю благодарность

Авторский коллектив проекта:

С. Я. Замский – начальник «Территориально-планировочной мастерской»;

Т.Ю. Волгина – главный инженер проекта;

«Архитектурно- планировочная часть»:

Т.Ю. Волгина – главный архитектор проекта;

И.В. Айдарова – начальник группы;

М.В. Сидорова – архитектор I категории;

Д. Щеглов   – экономист проекта;

Раздел «Транспорт»:

В.А. Лисовой – главный специалист по транспорту;

Инженерная инфраструктура:

Раздел «Водоснабжение и канализация»:

Куликов В.Г. – ведущий инженер;

Раздел «Теплоснабжение» и «Газоснабжение»:

Куликов В.Г. – ведущий инженер;

Раздел «Электроснабжение»:

В.И. Кузькин – ведущий инженер;

Раздел «Связь и сигнализация»:

В.И. Кузькин – ведущий инженер;

Раздел «Мероприятия по охране окружающей среды»:

С.В. Нестеров – главный специалист по охране окружающей среды;

Раздел «ГО и ЧС»:

В.В. Круглов – главный специалист по ГО и ЧС;

Авторы проекта выражают искреннюю благодарность Главе администрации Советского муниципального района – Андрееву В.И., Главе поселения Мечетненского муниципального образования Советского муниципального района – Чуйкову А.А., заместителю начальника отдела промышленности, теплоэнергетического комплекса, капитального строительства и архитектуры, главному архитектору администрации Советского муниципального района Игнатовой А.Н., главному специалисту отдела промышленности, теплоэнергетического комплекса, капитального строительства и архитектуры Ирышковой Т.В. консультанту отдела по управлению муниципальным имуществом и землей Козловой О.В., всем работникам подразделений администрацииСоветского муниципального района и администрации Мечетненского муниципального образования за участие и помощь в предоставлении информации.

Цели и задачи проекта

Целью Генерального плана Мечетненского муниципального образования является - разработка долгосрочной градостроительной стратегии на основе принципов устойчивого развития территорий, создания благоприятной среды для проживания.

Устойчивое развитие территорий предполагает обеспечение существенного прогресса в развитии основных секторов экономики, повышение инвестиционной привлекательности, повышение уровня жизни и условий проживания населения, достижение долговременной экологической безопасности территории муниципального образования и смежных территорий, рациональное использование всех видов ресурсов, современные методы организации транспортных и  инженерных систем, создание благоприятной для жизни среды обитания.

Цель устойчивого развития градостроительной системы - улучшение условий жизни, сохранение и приумножение всех ресурсов для будущих поколений.

Основными задачами генерального плана Мечетненского МО, на решение которых направлены основные разделы проекта, являются:

- Разработка мероприятий по качественному улучшению состояния среды – реконструкция и благоустройство всех территорий сельского поселения.

- Функциональное зонирование для размещения жилищного строительства, обслуживания, производства, отдыха и других функций.

- Мероприятия по оптимизации экологической ситуации

- Мероприятия по развитию системы зеленых насаждений и благоустройству сельского поселения, развитию транспортной и инженерной инфраструктур.

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Мечетненское муниципальное образование входит в состав Саратовской области РФ как самостоятельная административно-территориальная единица. Мечетненское муниципальное образование наделено статусом сельского поселения, с административным центром – село Мечетное Законом Саратовской области от 29.12.2004 № 119-ЗСО «О муниципальных образованиях,  входящих в состав Советского муниципального района».

Таблица 1.1

Мечетненское МО в структуре Приволжского федерального округа

(Федеральная служба государственной статистики. Москва, 2010)

| Наименование | Население |  | Территория, тыс. км2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. чел. | % |  |
| Приволжский федеральный округ, всего | 30109,4 | 100,0 | 1037 |
| - городское население | 21164,3 | 70,3 |  |
| - сельское население | 8945,1 | 29,7 |  |
| Саратовская область, всего | 2564,8 | 8,5 | 101,2 |
| - городское население | 1904,0 | 6,3 |  |
| - сельское население | 660,8 | 2,2 |  |
| Советский район, всего | 28,0 | 0,09 | 1,4 |
| Мечетненское МО, всего | 1,4 | 0,004 | 0,1 |

Мечетненское МО расположено в левобережье Саратовской области, в северной части Советского района.

Мечетное  – село районного подчинения, центр одноименного муниципального образования, который расположен на правом берегу р. Мечетка, в 16 км от районного центра - Степное и 34 км от железнодорожной станции.

Площадь МО (современное состояние) составляет примерно 106,6 км2. Население насчитывает 1365 человек на 2012 год.

2. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ

2.1. Геологическое строение и рельеф

#### 2.1.1. Геологическое строение

В тектоническом отношении территория Мечетненского муниципального образования располагается на стыке Рязано–Саратовского прогиба и Прикаспийской синеклизы, в области распространения раннечетвертичной денудационной равнины.

Восточно-Европейская тектоническая платформа, куда входят данные тектонические структуры, имеет двухэтажное строение. Нижний этаж представляет собой кристаллический фундамент архейского возраста, верхний — т.н. осадочный чехол, сложен комплексом пород от палеозойского до четвертичного возраста.

Кристаллический фундамент находится на глубине 2000 м. Фундамент сложен метаморфическими породами, среди которых наиболее развиты полнокристаллические гнейсы мелко–и среднезернистой структуры. Возраст этих пород — архейско-протерозойский.

В геологическом строении Мечетненского МО принимают участие породы от палеозойского до четвертичного возрастов. Наибольшее распространение получили нижнемеловые, неогеновые (акчагыльский и апшеронский ярусы) и четвертичные отложения.

Верхняя часть нижнего мела представлена альбским ярусом, сложенным кварцевыми песками с глауконитом, иногда с редкими прослоями неогеновых отложений. Верхний горизонт альбского яруса сложен тёмно-серыми глинами с прослоями глинистых песков и песчаника. Общая мощность альбских отложений в описываемом МО достигает 75-80 м.

Неогеновые отложения представлены акчагальским и апшеронскими ярусами. Акчагыльский ярус подразделен на два горизонта. Нижний горизонт мощностью 15-20 м сложен глинами с подчиненными прослоями песков. Верхний горизонт, мощностью до 20-25 м, сложен серыми и желтовато-серыми разнозернистыми кварцевыми песками.

Апшеронский ярус также подразделен на два горизонта. Нижний горизонт представлен жёлто-серыми кварцевыми мелкозернистыми песками с прослоями глин мощностью 0,5-1,5 м. Мощность отложений нижнего горизонта составляет 10 м. Верхний горизонт апшеронского яруса представлен глинами мощностью 20-25 м.

Четвертичные отложения представлены элювиально-делювиальными и аллювиальными образованиями. Древнеаллювиальные отложения слагают бакинскую террасу. Современные аллювиальные отложения распространены в поймах рек и в русловых частях балок.

Бакинские отложения представлены песками, суглинками и глинами общей мощностью от 25 до 35 м. В разрезе преобладают суглинки и глины.

Элювиально-деллювиальные отложения имеют значительное распространение. Представлены они суглинками мощностью до 5-10 м.

#### 2.1.2. Рельеф

В орографическом отношении территория Мечетненского МО представляет собой аккумулятивно-эрозионную, полого-волнистую равнину, с водораздельными поверхностями, разделенными небольшими эрозионными понижениями с пологими склонами. Описываемое МО приурочено к IV (бакинской) надпойменной волжской террасе. Абсолютные отметки поверхности здесь достигают от 65 м (урез воды в р. Мечетка) до 85 м на севере МО.

Самая высокая и древняя IV бакинская терраса выражена в рельефе очень слабо и имеет большое сходство с сыртовой равниной, от которой отделяется широким уступом слабо выраженным в рельефе. Терраса прослеживается на абсолютных отметках в пределах от 60-80 м. Поверхность террасы ровная, с пологим уклоном на северо-запад, в сторону поймы р. Волга.

В пределах территории МО отмечаются задернованные балки и, реже, овраги. Овражная сеть наблюдается в верховьях некоторых балок и на наиболее крутых склонах гидрографической сети.

Расчлененность территории Мечетненского МО составляет 0,2 км/км2, что позволяет отнести её к слабо расчленённой.

Микрорельеф на территории МО на водораздельных плато представлен в виде небольших различной формы слабо выраженных повышений и понижений, а на склонах — многочисленными потяжинами и лощинами.

Таким образом, большая часть территории Мечетненского МО по своим геологическим и орографическим условиям благоприятна для промышленного и гражданского строительства, а также для сельского хозяйства.

2.2. Полезные ископаемые

Запасы и ресурсы полезных ископаемых являются одним из ключевых элементов природно-ресурсного потенциала любого муниципального образования.

Для достижения рациональной территориальной организации производства, обеспечивающей наибольший экономический эффект должны учитываться специфические особенности района, касающиеся, в частности, выбора сырьевых баз, а также определения экономических показателей их освоения.

Минерально-сырьевые ресурсы на территории Мечетненского муниципального образования, в силу геологического строения территории, представлены относительно небольшим спектром полезных ископаемых — в основном глинистым сырьём для кирпичного производства.

Глинистые породы имеют широкое распространение в пределах Мечетненского МО. Однако при больших мощностях пачки глин обычно неоднородны; при малой же мощности, где толща глин и суглинков часто очень однородна, разработка их в широких промышленных целях нерентабельна. Имеющиеся глины и суглинки могут употребляться в качестве сырья в кирпичной промышленности и как строительный материал.

По возрасту, глины и суглинки относятся к неогеновой и четвертичной системам. Месторождений, детально разведанных и качественно изученных, в МО нет.

2.3. Климат

Мечетненское МО расположено на юго-востоке Русской равнины, вдали от океанов и морей, поэтому климат на его территории континентальный с холодной, малоснежной зимой и продолжительным жарким сухим летом. Весна короткая, осень непродолжительная, тёплая и ясная.

Равнинный рельеф способствует проникновению на территорию различных воздушных масс. Зимой сюда приходит холодный, сухой, континентальный воздух сибирского антициклона и усиливает суровость климата.

Летом наблюдается приток воздушных масс с Атлантического океана, однако, пройдя над разогретой поверхностью Русской равнины, они теряют свойства морского воздуха, нагреваются и мало влияют на снижение летней жары.

В течение всего года не исключается возможность проникновения арктического воздуха с севера. Зимой он еще более усиливает мороз, летом приносит прохладу, а весной и ранней осенью — заморозки.

В результате континентальности климата наблюдаются резкие суточные и сезонные колебания температуры воздуха. Средняя годовая амплитуда равна 35,2°С. Наиболее низкие температуры приходятся на январь (–12,6°С), высокие — на июль (+22,6°). Абсолютный годовой максимум температур отмечается в июне-июле (+40°С), абсолютный минимум в декабре-январе (–41°С).

Средняя продолжительность безморозного периода равна 152 дням. Первые заморозки в среднем приходятся на первую декаду октября, а последние на первую декаду мая. Первый снеговой покров в среднем наблюдается 9 ноября. Устойчивый снежный покров устанавливается в первой декаде декабря. Средняя продолжительность залегания снежного покрова составляет 136 дней. Высота снежного покрова от 8-12 см в декабре до 28 см в марте.

В отдельные годы наблюдается неустойчивый снежный покров или небольшая его высота (5-10 см), что приводит к вымерзанию и гибели озимых культур. Малоснежные зимы иногда повторяются несколько лет подряд. Зимой нередко оттепели и дожди, уничтожающие снежный покров. За время метелей, число которых в году колеблется от 15 до 26, снег сносится с полей в понижения (лиманы, балки, овраги, долины малых рек).

Разрушение снегового покрова отмечается в первых числах апреля, а сход снегового покрова в первой декаде апреля. Число дней с метелью за год в среднем составляет 29.

Вегетационный период (переход со средней температурой более 5°) наступает 15 апреля и продолжается по 18 октября, что составляет 185 дней. Период активной вегетации (переход со средней температурой более +10°С) равен 153-156 дням.

Территория Мечетненского муниципального образования располагается в зоне засушливого климата и недостаточного увлажнения. При сумме активных температур 2800° гидротермический коэффициент составляет 0,6.

Годовое количество осадков колеблется от 300 до 350 мм, из них более половины (200-250 мм) приходится на теплый период, остальная часть на холодный. В летний период дожди нередко носят ливневый характер (до 40-60 мм), что обуславливает потерю влаги с поверхностным стоком и недостаточное пополнение запасов влаги в пахотном слое почвы. Поэтому хорошие урожаи зерновых культур, овощей и корнеплодов могут быть получены лишь при орошении.

Относительная влажность воздуха меняется в широких пределах: в апреле и октябре — 52 и 61% соответственно, в июне и июле — 38-39%.

На территории МО преобладает ветры юго-западного, южного и северо-западного направлений. Летом преобладают северо-западные, западные и юго-западные направления; зимой – южные, юго-западные и юго-восточные. Ветры юго-восточных и южных направлений весной, летом и даже осенью сохраняют сухость и повышенную температуру. Средняя скорость ветра — 4,1-4,7 м/с. Среднегодовое количество дней со скоростью ветра 15 м/с и более — 20, наибольшее их количество приходиться на период с октября по май. Число дней с суховеями — 31,5, из них слабых по интенсивности — 23,8, интенсивных — 6,7, очень интенсивных — 1,0. Преобладающее направление ветров при суховеях южное и юго-восточное, 16 и 18% соответственно.

Таким образом, по агроклиматическому районированию Саратовской области территория Мечетненского МО относится к засушливому району, умеренно жаркому подрайону и имеет такие отрицательные стороны, как засушливость и сухость, что в свою очередь требует обязательного проведения всех мероприятий по накоплению и сохранению влаги.

При размещении новых промышленных, гражданских предприятий и животноводческих комплексов, загрязняющих атмосферу их следует располагать к востоку и северу от селитьбы. В целом климатические условия МО планировочных ограничений не вызывают.

2.4. Поверхностные и подземные воды

2.4.1. Поверхностные воды

Гидрографическая сеть на территории Мечетненского МО представлена рекой  Мечетка и её притоками, а также системой балок и оврагов, впадающих в них.

По гидрологическому режиму реки МО относятся к типу степных и питаются главным образом за счет атмосферных осадков, во время таяния снега и выпадения дождей в весенний и осенний периоды. Основную долю годового стока (96%) составляют талые воды. Реки, протекая по равнине, имеют спокойное течение, извилистые русла, перекаты, чередующиеся с плесами. Скорость течения колеблется от 0,1 до 1 м/с и изменяется по сезонам года. Весной во время половодья реки становятся многоводными. Летом они, как правило, мелеют и приобретают плёсовидный характер.

Главная гидрографическая единица МО р. Мечетка постоянного расхода не имеют и имеют вид широких степных балок. Вода стоит отдельными плёсами и задерживается земляными плотинами.

Эрозионная деятельность в описываемом МО проявляется слабо. В речных долинах и балках отмечается в основном цикл аккумуляции осадков и слабые проявления боковой эрозии. В верховьях некоторых оврагов и балок отмечается слабое проявления глубинной эрозии.

Пруды и водохранилища, наряду с реками, являются основными водными источниками водоснабжения в хозяйствах МО и имеют большое значение.

Недостаточная обеспеченность водными ресурсами, связанная с природными условиями и аграрной специализацией хозяйств Мечетенеского МО потребовала создание на территории МО прудов и водохранилищ. На малых реках и элементах овражно-балочной сети созданы многочисленные пруды и водохранилища. В центральной части Мечетненского МО проложен магистральный канал Приволжской оросительной системы.

#### 2.4.2. Гидрогеологические условия

Территория Мечетненского МО расположена в пределах Северо-Каспийского артезианского бассейна и характеризуется региональным распространением преимущественно пресных вод. Наибольший интерес для практического использования представляют подземные воды четвертичных и неогеновых отложений, содержащих в основном пресные воды и залегающие на небольшой глубине.

Первый водоносный горизонт в описываемом МО приурочен к четвертичным отложениям. В бакинских древнеаллювиальных отложениях многочисленными шахтными колодцами грунтовые воды вскрываются на глубине от 2,5 до 25 м. от поверхности земли. Абсолютные отметки кровли водоносного горизонта прослеживаются на глубине 51-85 м.

В бакинских отложениях грунтовые воды имеют неповсеместное распространение. Практически они являются безводными, и только в предбалочных понижениях в них вскрываются грунтовые воды типа верховодки. Производительность колодцев невысокая, обычно не превышает 2-5 м3/сут. Качество воды неоднородное, наряду с пресными водами вскрываются солёные и горько-солёные воды. Общая жёсткость изменяется в широких пределах — от 6 до 15 мг/экв. Сухой остаток воды в отдельных случаях достигает 5816 мг/л.

В неогеновых отложениях апшеронского яруса водоносный горизонт приурочен к мелкозернистым пескам. Нижележащий верхний горизонт акчагыла также представлен песками, в связи с чем в описываемом МО этот водоносный горизонт является общим и трудно поддается возрастному расчленению. В отдельных частях МО указанные пески разделены прослоями глин, в связи, с чем образовались до 3-4 изолированных водоносных горизонтов, характеризующихся различной водообильностью.

Вода эксплуатируется буровыми колодцами, которые вскрывают эксплуатационный водоносный горизонт на глубине от 25 до 100 м от поверхности земли. Дебит буровых колодцев непостоянный, и изменяется от 0,004 до 2,2 л/с. Качество воды различное, наряду с пресными водами с общей минерализацией от 302 до 904 мг/л, встречаются солёные и горько-солёные воды с общей минерализацией до 4697-5046 мг/л.

В нижнемеловых отложениях альбского яруса отмечается до 2 водоносных горизонтов, приуроченных к пескам. Они вскрываются на глубинах от 41 до 101 м, от поверхности земли. Вода солёная, непригодная для питьевых целей. Общая минерализация воды достигает 1800-3000 мг/л, часто увеличивается до 5000-7000 мг/л.

Пластовые воды по химическому составу очень разнообразны — от пресных до минерализованных. Минерализация подземных вод в основном составляет от 0,6 до 1 г/л. Воды преимущественно гидрокарбонатного типа.

В долине Мечетки и ее притоков распространены водоносные горизонты среднечетвертичных аллювиальных отложений. Мощность водонасыщенной зоны колеблется от 2,5 до 15 м. Зеркало грунтовых вод располагается на глубине от 0,1 до 6,0 м. По степени минерализации и химическому составу воды среднечетвертичных отложений различны. Приуроченные к местам отрицательных форм рельефа воды преимущественно пресные и используются для водоснабжения. Питание водоносных горизонтов на территории района происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков.

Таким образом, в условиях сухой степи на территории Мечетнеского МО основными водными источниками являются подземные воды неогеновых и четвертичных отложений. Обеспеченность водой за счет поверхностных источников носит не повсеместный, ограниченный характер.

2.5. Почвенный покров

Мечетненское МО расположено в засушливой степной зоне Саратовского Заволжья на Низкой Сыртовой равнине, где в почвенном покрове преобладают тёмно-каштановые почвы, среди которых пятнами разной густоты встречаются вкрапления солонцов. Почвы формировались в условиях неустойчивого и недостаточного увлажнения атмосферными осадками. Основными особенностями почвенного покрова МО являются: относительное однообразие, невысокая гумусированность и наличие солонцеватости.

Наибольшее распространение в Мечетненском МО получили тёмно-каштановые почвы, являющиеся самыми лучшими почвами МО. Они занимают все повышенные платообразные водоразделы сыртов и их склоны северной экспозиции и мало отличаются от южных черноземов. Содержание гумуса в них колеблется от 3,5 до 5%. По механическому составу эти почвы в основном тяжелосуглинистые, по склонам речных долин встречаются почвы суглинистые и легкосуглинистые.

На юге МО встречаются комплексы тёмно-каштановых почв с солонцами 10-25%. Такие почвы являются малопригодными для распашки и могут быть использованы под залужение посевами многолетних трав или в лугово-пастбищных севооборотах. Почвы малогумусны, бедны питательными веществами, бесструктурны и малоструктурны, имеют неблагоприятные для сельскохозяйственных растений водно-физические свойства и остро нуждаются в органических и минеральных удобрениях. На таких почвах, в целях улучшения их качества и сохранения почвенного плодородия, необходимо регулярное проведение ряда агротехнических, агрохимических и лесомелиоративных мероприятий. Образование этих почв связано с наличием микрорельефа и засолённостью подстилающих пород.

Солонцы в комплексе с тёмно-каштановыми солонцеватыми малогумусными маломощными почвами на территории МО сформировались в широких прибалочных понижениях и в долинных комплексах р. Мечетка.

На аллювиальных тяжёлых и средних суглинках слабоволнистых пойменных терpаc р. Мечетка получили распространение пойменно-луговые почвы. Эти почвы подвержены периодическому затоплению полыми водами. Наряду с влиянием полых вод эти почвы испытывают влияние и почвенно-грунтовых вод. Данные почвы пригодны в основном под сенокосы и пастбища.

Овражно-балочная сеть представлена смытыми и намытыми почвами балок и оврагов, а также обнаженными рыхлыми породами по берегам рек. Овражно-балочные комплексы находятся под воздействием потоков поверхностных вод, они имеют небольшую мощность гумусового горизонта и частично пригодны под пастбища со строго нормированным выпасом.

Таким образом, доминирующие в почвенном покрове тёмно-каштановые почвы достаточно плодородны и пригодны для возделывания большинства сельскохозяйственных культур, однако ввиду засушливости климата и засолённости грунтов их потенциал относительно невысок.

2.6. Растительность и животный мир

Территория Мечетненского МО целиком располагается в степной зоне Саратовского Заволжья на Низкой Сыртовой равнине, в подзоне типичной степи. Типичная степь в пределах МО характеризуется распространением сизотипчаково-ковыльной бедноразнотравной растительности на тёмно-каштановых почвах, в сочетании с белополынно-типчаковыми, ромашниково-типчаковыми, типчаково-полынными и чернополынными сообществами на тёмно-каштановых солонцеватых почвах и солонцах.

Основными эдификаторами («строителями» ценоза) в этом типе степей являются плотнодерновинные злаки — типчак, а также ковыли сарептский и Лессинга. Из злаков характерны также житняки, мятлик луковичный, костер растопыренный. Разнотравье в данных растительных сообществах представлено слабо и состоит из полыни австрийской, грудницы мохнатой, кермека Гмелина, гвоздики изменчивой, прутняка простертого, а также весенних эфемеров и эфемероидов. На территории Мечетского МО, сизотипчаково-ковыльные бедноразнотравные степи практически полностью распаханы или находятся под бурьянистыми залежами.

Небольшие фрагменты естественной растительности сохранились по склонам балок, вдоль дорог и лесополос, но и они в той или иной степени трансформированы в результате перевыпаса скота и действия других антропогенных факторов. Практически отсутствует ковыль, а решающее значение при умеренной трансформации приобретает типчак, мятлик луковичный и полынь австрийская, а при более сильном антропогенном воздействии – пырей ползучий и сорные растения.

Распределение отдельных ассоциаций растительности тесно связано с особенностями увлажнения западинных элементов микрорельефа. В понижениях с более благоприятными условиями увлажнения, развиваются разнотравно-типчаково-злаковые ассоциации, здесь растет пырей, осока, лисохвост, бекмания, имеющие хорошие сенокосные качества. На солонцах встречаются однолетние солянки и эфемеры.

В результате неумеренного выпаса на отдельных участках террас Мечетки и других малых рек, а также в прибрежной зоне крупных прудов и водохранилищ образуются «сбои». Растительность на них формируется нитрофильными сорными видами — лебедой татарской, горцем птичьим, дурнишником обыкновенным, трехреберником непахучим и другими растениями.

Леса на территории Мечетненского МО практически отсутствуют. Естественная кустарниковая и древесная растительность отмечается лишь по долинам рек, некоторых оврагов и балок. Среди древесных пород преобладают дуб, осина, вяз, ива, реже берёза, липа. Кустарниковая растительность представлена терновником, крушиной, шиповником, клёном татарским и др. видами.

Животный мир территории Мечетненского МО относительно небогат. В условиях сухостепной зоны животные занимают различные типы ландшафтов, однако предпочитают стации со сложным микрорельефом и с высоким проективным покрытием. Животные населяют разнообразные варианты биотопов, преобразованных под воздействием антропогенных факторов и имеющих четко выраженные экотонные свойства.

Млекопитающие зональных степных местообитаний немногочисленны. Основными представителями степных ценозов являются заяц русак, суслики, тушканчики; встречаются обыкновенная полёвка, из хищников — обыкновенная лисица и корсак, степной хорёк.

Среди копытных животных обычны сайгак, косуля, переходящие и мигрирующие из других районов и областей.

Видовой состав птиц, приуроченных к степным ландшафтам, сравнительно небогат. Объясняется это простой структурой биоценозов, а также изменением облика степей в связи с их распашкой. Из птиц наиболее ценные — дрофа, стрепет, куропатки. Из хищных птиц встречается пустельга, степной лунь, сокол-кобчик. К редким видам, обитающим на территории МО, также относятся: стрепет, ушастый ёж, степной хорь. Повсеместно распространены ящерицы.

Создание прудов и водохранилищ на территории Мечетненского МО послужило одной из причин повышения видового обилия и численности многих водоплавающих и околоводных птиц. В прибрежных камышовых зарослях водохранилищ и прудов гнездятся водоплавающие птицы: утки (кряква, чирок, лысуха), цапля белая, серая. Практически во всех реках и прудах водится ондатра.

Таким образом, на территории Мечетненского МО отмечается высокая преобразованность природных территориальных комплексов. Зональная естественная растительность злаковых степей заменена агрофитоценозами и полезащитными лесными полосами.

При практическом отсутствии естественных лесов искусственные древесные насаждения в виде приовражных, прибалочных, полезащитных лесополос создают мозаичность территории и играют немаловажную роль в развитии биоразнообразия и экологической устойчивости территории.

2.7. Ландшафтное районирование и основные типы ландшафтов

Для планирования рационального и экологически сбалансированного природопользования крайне необходима информация о естественной дифференциации природной среды и характере ландшафтного покрова, которая позволяет уяснить исходное состояние ландшафтов, ныне преобразованных хозяйственной деятельностью.

Ландшафтное районирование позволяет дать комплексную характеристику естественной природной неоднородности территории, отражает её биоклиматическую и литолого-морфологическую дифференциацию.

Территория Мечетненского МО целиком располагается в степной зоне Саратовского Заволжья на Низкой Сыртовой равнине, в подзоне типичной степи. В геоморфологическом отношении территория МО представляет собой аккумулятивно-эрозионную, полого-волнистую равнину, с водораздельными поверхностями, разделенными небольшими эрозионными понижениями с пологими склонами.

Типичная степь в пределах Мечетненского МО характеризуется распространением сизотипчаково-ковыльной бедноразнотравной растительности на тёмно-каштановых почвах, в сочетании с белополынно-типчаковыми, ромашниково-типчаковыми, типчаково-полынными и чернополынными сообществами на тёмно-каштановых солонцеватых почвах и солонцах.

Зональные (биоклиматические) и азональные (геолого-геоморфологические) структуры, взаимно сопрягаясь, создают конкретные относительно однородные природно-территориальные целостности ― ландшафтные районы. Согласно схеме ландшафтного районирования рассматриваемая территория приурочена к трём ландшафтным районам (один интразональный) которые, в свою очередь, делятся на относительно однородные ландшафты, отличающиеся между собой литолого-морфологической дифференциацией.

Нахойский ландшафт Караманского ландшафтного района типичной степи в юго-западной и восточной частях Мечетенеского МО. Абсолютные высоты в ландшафте составляют 60-70 м. В пределах ландшафта почвенный покров представлен среднечетвертичными озёрно-аллювиальными суглинками, глинами и песками. На междуречных и межбалочных водоразделах представлены тёмно-каштановые средне- и маломощные почвы на карбонатных глинах и тяжелых суглинках. На склонах тёмно-каштановые почвы образуют комплексы с солонцами, а также с лугово-каштановыми почвами.

Маянго-Кушумский верхнетеррасовый ландшафт Волжского террасового центрального ландшафтного района типичной степи занимает наибольшую часть Мечетненеского МО. Абсолютные высоты в ландшафте составляют 70-80 м. Территория ландшафта сложена аллювиальными отложениями нижнечетвертичной террасы Волги (пески, суглинки, глины). Здесь представлены тёмно-каштановые маломощные почвы на карбонатных глинах и тяжелых суглинках, на склонах — слабосмытые

Интразональный ландшафтный район долин малых рек включает долину р. Мечетка с ее притоками. Абсолютные высоты в ландшафте составляют 30-70 м. В пределы интразонального ландшафта входят плоские и слабонаклонные поверхности первой надпойменной террасы, а также пойма. Почвообразующими породами в пределах надпойменной террасы являются засоленные глины, в поймах рек — пески, супеси, суглинки и глины. Для почвенного покрова характерна комплексность. В составе комплексов широко представлены солонцы, которые встречаются в сочетании с аллювиальными луговыми, лугово-болотными, лугово-каштановыми почвами.

В долинах рек наблюдается разреженная ковылково-типчаковая растительность в комплексе с типчаково-белополынными, злаково-ромашниковыми и чернополынными сообществами (типчак сизый, острец, полыни Лерха, черная и австрийская, ромашник). В прибрежной полосе малых рек встречаются пырейно-мятликовые и засоленные луга, участки с галофильной растительностью (солянка, сведа, полынь солончаковая). Лугово-болотную растительность характеризуют камыш, тростник, рогоз, клубнекамыш, частуха, ситник, сусак зонтичный. К неглубоким понижениям с лугово-каштановыми почвами могут быть приурочены заросли степных кустарников. Из древесных пород в речных долинах встречаются ива, тополь белый, вяз, клен татарский, клен американский.

2.8. Опасные природные и природно-антропогенные процессы

На территории Мечетненского МО широко распространены разнообразные природные и природно-антропогенные процессы, определяющие основные черты современного рельефа.

Развитие и распространение геологических процессов обусловлены неотектонической историей развития территории, составом слагающих местных пород, климатическими особенностями и хозяйственной деятельностью человека.

Современные экзодинамические процессы и явления играют существенную роль в формировании и изменении рельефа и непосредственно отражаются на инженерно-геологических условиях МО.

На территории Мечетненского МО отмечаются следующие процессы и явления:

- линейная эрозия. Участки проявления линейной эрозии средней и сильной степени отмечаются на покатых, слабоволнистых склонах водоразделов изрезанных промоинами преимущественно в долинных комплексах Мечетки;

- затопления и наводнения. Наиболее подвержены воздействию этого стихийного природного явления долины рек Мечетки. Весенние наводнения на реках продолжаются всего 1-3 дня. Уровень воды в реке поднимается на 2-6 м и с наступлением межени сток на реке прекращается;

- ветровая эрозия. В слабой степени проявляется на всей территории МО, как правило, на распаханных сыртовых узких плато и склонах;

- суффозионно-просадочные явления. Участки подверженные данным явлениям приурочены к местам распространения аллювиальных среднеплейстоценовых и голоценовых суглинков, глин, песков и галечников.

Особенности расположения Мечетенского МО на территории Саратовской области, резко континентальный климат, дефицит общего увлажнения и своеобразие динамики атмосферы обуславливают возникновение атмосферных и почвенных засух, что в свою очередь, отражается на снижении и потерях урожая возделываемых сельскохозяйственных культур и способствуют высокой пожароопасности. Перепады температур воздуха, проникновение холодных воздушных масс с севера в весенние периоды также отрицательно влияют на рост и развитие сельскохозяйственных культур, возделываемых на территории МО.

2.9. Структура и элементы природно-экологического каркаса

К основе природно-экологического каркаса Мечетненского МО, прежде всего, относятся природные комплексы, сохранившие естественный растительный покров и, следовательно, являющиеся слабонарушенными, а также акватории рек, озёр, прудов, водохранилищ, выполняющих средоформирующие и эколого-стабилизирующие функции.

К землям природно-экологического каркаса, в частности, отнесены следующие категории и виды земельных угодий:

- естественные леса в долинах рек и крупных балок;

- искусственные лесные насаждения в лесополосах и массивах;

- целинные и старозалежные участки степей на склонах и днищах балок, оврагов;

- суходольные и заливные луга на пойменных и надпойменных террасах рек, представляющие пастбища и сенокосы;

- зарастающие, заброшенные участки пашни.

Сильная и относительно равномерная сельскохозяйственная освоенность Мечетненского МО, формирует соответствующие структурные элементы природно-экологического каркаса, их своеобразную функциональную целостность.

Отметим, что структура любого природно-экологического каркаса состоит из площадных и линейных элементов. Площадные элементы выполняют функцию «ядер» каркаса. Именно ядра природно-экологического каркаса в наибольшей степени сохраняют экологический баланс территории. Линейные элементы связывают вещественно-энергетическими потоками экологические ядра между собой.

В Мечетненском МО к площадным элементам (ядрам) природно-экологического каркаса могут быть отнесены крупные фрагменты долин рек, а также некоторые сохранившиеся относительно крупные по площади участки вторичных степей. Линейными элементами каркаса являются небольшие долины малых рек и балок, полевые, придорожные и приовражные лесополосы.

Центральной осью природно-экологического каркаса МО является долина р. Мечетка. Участки долины этой реки используемые до недавнего времени под интенсивный выпас скота, а в настоящее время малоиспользуемые или заброшенные, восстанавливают свой высокий природный потенциал.

Таким образом, существующая природная основа экологического каркаса состоит в основном из природных комплексов с различной антропогенной трансформацией. Их основу составляют несколько характерных типов наземных и аквальных комплексов, входящих в состав каркаса. К ним относятся, как было отмечено выше, малопродуктивные и неиспользуемые в настоящее время сельхоз угодья и так называемые неудобья.

Учитывая сложившуюся критическую ситуацию в обеспечении экобаланса на территории МО, необходимо создание зон экологической реабилитации природных ландшафтов и их компонентов, а также широкое применение всего спектра законодательно закрепленных категорий особо охраняемых природных территорий. К зонам экологической реабилитации относятся, прежде всего, территории залежей, в настоящее время находящиеся на различных стадиях восстановления естественного (природного) облика степного ландшафта.

Приведем краткую характеристику природных комплексов образующих основу для формирования и функционирования природно-экологического каркаса Мечетненского МО.

- Естественная древесно-кустарниковая растительность сохранилась в балках, оврагах и в долинах рек. Кроме того, на территории МО имеются искусственные древесные насаждения в виде полевых, придорожных и приовражных лесополос. Сухость климата, тяжелосуглинистый механический состав почв резко ограничивает распространение древесно-кустарниковой растительности. Лесная растительность — важный, но не доминирующий элемент природы Мечетненского МО.

- Зональным типом растительности на территории Мечетненского МО, приуроченным к плакорным типам местности являются сухие типчаково-ковылковые степи, занимающие большую часть МО. Однако водораздельные пространства ныне повсеместно распаханы и представляют собой сплошные пахотные массивы, интенсивно пользуемые в сельхоз производстве.

На самых нижних уровнях поймы, в руслах рек и по берегам прудов, лиманов широко распространена прибрежно-водная растительность; на высоких уровнях поймы и пойменных террасах имеются участки древесно-кустарниковой растительности.

В основном естественная степная растительность сохранилась лишь по склонам балок и оврагов, на террасах рек, что свидетельствует о коренном преобразовании ландшафтов МО.

- Важную роль в структуре природно-экологического каркаса выполняют акватории рек, прудов, водохранилищ, лиманов, ручьев и других водных объектов.

В Мечетненском МО основным водным объектом является р.  Мечетка. Однако экологическое состояние вод данных водных объектов следует признать неудовлетворительным, близким к критическому. Это существенным образом снижает их экологическое значение, как экокомпенсирующей системы.

Характеризуя функциональную целостность природно-экологического каркаса, особенно важным недостатком отметим его незначительную площадь и разорванность структурных элементов. Низкая удельная площадь элементов природно-экологического каркаса МО, свидетельствует о необходимости проведения природоохранных мероприятий, поддерживающих каркас.

Анализ структурных элементов природно-экологического каркаса показывает отсутствие крупных зональных элементов в структуре каркаса и, в целом, высокую раздробленность и обособленность его элементов. В таких условиях выполнение средоформирующих и средорегулирующих функций существующим каркасом невозможно.

2.10. Общие выводы. Риски природного и техногенного характера

- Большая часть территории Мечетненского МО по своим геологическим и геоморфологическим условиям благоприятна для промышленного и гражданского строительства. Строительство промышленных и гражданских объектов возможно повсеместно, за исключением пахотных угодий, долинных комплексов малых рек, а также участков занятых оврагами и проявлениями суффозионно-просадочных процессов.

- Полезные ископаемые на территории МО приурочены к толще осадочных пород различного возраста и представлены в основном строительными материалами.

- Климатические условия в целом благоприятны для промышленного и гражданского строительства и планировочных ограничений не вызывают.

При размещении новых промышленных, гражданских предприятий и животноводческих комплексов, загрязняющих атмосферу их следует располагать к северу, востоку и юго-востоку от селитьбы.

По агроклиматическому районированию Саратовской области Мечетненского МО относится к засушливому району, умеренно жаркому подрайону и имеет такие отрицательные стороны, как засушливость. Всё это требует обязательного проведения на территории МО мероприятий по накоплению и сохранению влаги.

- Собственные ресурсы поверхностных вод невелики и могут обеспечить лишь потребление воды в сельской местности на хозяйственно-питьевые цели и орошение небольших локальных участков на местном стоке в средний по водности год, а в маловодные годы — только при условии аккумуляции воды в прудах и водохранилищах.

Гидрогеологические условия Мечетненского МО характеризуется как относительно благоприятные. Пресные подземные воды водоносных горизонтов пригодные для хозяйственно-питьевого водоснабжения приурочены преимущественно к четвертичным и неогеновым отложениям.

- Доминирующие в почвенном покрове тёмно-каштановые почвы и их разновидности достаточно плодородны и пригодны для возделывания большинства сельскохозяйственных культур, однако ввиду засушливости климата и засолённости грунтов их потенциал относительно невысок. Получение стабильных урожаев при постоянном дефиците влаги возможно лишь при широкой мелиорации земель.

- На территории Мечетненского МО отмечается сильное антропогенное (агрогенное) преобразование природных территориальных комплексов. Наибольшей трансформации подвергались водораздельные и склоновые поверхности (урочища) Низкой Сыртовой равнины и пойма р.  Мечётка.

На месте естественных заволжских типов растительности преобладают культурные ландшафты — пахотные земли и пастбища. Небольшие их фрагменты сохранились по склонам балок, вдоль дорог и лесополос, но и они в той или иной степени трансформированы в результате перевыпаса скота и действия других антропогенных факторов.

Леса на территории Мечетненского МО практически отсутствуют. Естественная древесная растительность на территории МО, сохранившаяся вдоль балок, оврагов, возле речек и прудов, а также искусственные древесные насаждения в виде приовражных, прибалочных, полезащитных лесополос создают мозаичность территории и играют немаловажную роль в развитии биоразнообразия и экологической устойчивости территории.

- Под действием зональных (биоклиматических) и азональных (геолого-геоморфологических) структур, на территории МО сформировалось три ландшафтных района.Специфические особенности ландшафтов существенно конкретизируют планирование рационального и экологически сбалансированного природопользования.

- Развитие сельскохозяйственного производства — основы экономики Мечетненского МО происходит в условиях проявления засух и суховеев, весенних заморозков, пожаров и сильных ветров, что, в свою очередь, обусловлено географическим положением МО, своеобразием рельефа и особенностями климата.

Активная хозяйственная деятельность на территории МО обуславливает развитие процессов природно-антропогенного характера, связанного с проявлением водной и ветровой эрозии, образованием оврагов, засолением почв на орошаемых участках.

- Сильная и относительно равномерная сельскохозяйственная освоенность Мечетненского МО, определяет соответствующие структурные элементы природно-экологического каркаса их функциональную целостность.

Природно-экологический каркас территории МО не позволяет в полной мере сохранять продуктивный потенциал территории из-за отсутствия широкого набора стабилизирующих элементов.

Учитывая недостаточно высокую удельную площадь элементов природно-экологического каркаса Мечетненского МО, а также отсутствие особо охраняемых природных территорий, необходимо проводить природоохранные мероприятия, поддерживающие экологический каркас территории, создавать ООПТ местного значения.

3.ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ.

В составе материалов по обоснованию проекта генерального плана на «Карте  зон с особыми условиями использования  Мечетненского МО» выделены следующие зоны с особыми условиями использования территорий:

-	территории водного фонда;

-	территории санитарно-защитной полосы магистральных водоводов;

-	территории 1-го пояса зоны санитарной охраны водозаборных скважин хозяйственно-питьевого назначения;

-	территории 1-го пояса зоны санитарной охраны водозаборных сооружений хозяйственно-питьевого назначения;

-	территории водоохранных зон;

-	территории санитарно-защитных зон производственных и коммунальных объектов;

-	территории санитарного разрыва воздушных линий электропередачи;

-	территории санитарного разрыва магистральных газопроводов, нефтепроводов

Санитарно-защитные зоны выделены на основе СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 для объектов производственного и коммунального назначения, расположенных на территории Мечетненского МО. Проектом генерального плана предлагается упорядочить функциональное зонирование территорий. Новые промышленные, агропромышленные и коммунальные предприятия предлагается размещать на свободных и реконструируемых территориях промышленных и коммунально-складских зон населенных пунктов муниципального образования.

Санитарные разрывы от инженерных и транспортных линейных объектов выделены по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 по нескольким категориям – до жилья, до объектов водоснабжения. В зависимости от назначения объекта и его мощности учитываются минимальные из вышеперечисленных разрывов (до 300 м). Предлагается при осуществлении деятельности по проектированию и строительству проводить дальнейшую оценку конкретных площадок с учётом санитарных разрывов.

Водоохранные зоны отображены в соответствии с положениями Водного кодекса РФ (от 03.03.06г. №74-ФЗ). На территории Мечетненского МО выделены водоохранные зоны: 200 м для р. Мечетка и ее притоков, 50 м для прудов и пойменных озер.  Границы прибрежных защитных полос для  р. Мечетка и ее притоков, прудов и пойменных озер составляет 50 м.

В границах водоохранных зон запрещается использование сточных вод для удобрения почв, размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений, движение и стоянка транспортных средств в необорудованных местах.

В границах прибрежных защитных полос дополнительно запрещается: распашка земель, размещение отвалов, размываемых грунтом, выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей и ванн.

Допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Полоса земли вдоль береговой полосы водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 м, за исключением береговой подосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более, чем 10 км. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более, чем 10 км пользования составляет 5 м.

Зоны охраны источников питьевого водоснабжения установлены в соответствии с требованиями СанПиН, на схеме показаны зоны санитарной охраны первого пояса подземных источников питьевого водоснабжения (скважин), используемых для питьевого водоснабжения.

На территории первого пояса зоны санитарной охраны выполняются специальные мероприятия по благоустройству территории и предотвращению её загрязнения согласно СанПиН 2.1.4.1110-02. Ввиду того, что почти вся территория первых поясов охраны расположена в пределах самих водозаборных сооружений, здесь не приводится описание этих мероприятий.

На территории второго пояса зоны санитарной охраны источников водоснабжения выполняются специальные мероприятия по благоустройству, не допускается размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод, применение удобрений и ядохимикатов, рубка и реконструкция леса главного пользования.

4.ЗЕМЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ.

4.1. Территория муниципального образования. Существующее положение

В соответствии с годовым отчётом (форма № 22) «О наличии земель в Мечетненском МО и распределении их по формам собственности, категориям, угодьям и пользователям по состоянию на 01.01.2012 г.» всего в границах Мечетненского муниципального образования находится 10 064 га земель. Плотность населения – 13 чел./ км2 территории поселения (0,13 чел./га).

Из общего количества земель застроено порядка 2,2%, в том числе около 0,2% входит в состав жилых и общественно-деловых зон, остальные 2,2% – в состав производственных зон, зон инженерной и транспортной инфраструктуры.

Таблица 4.1.1.

Характеристика земель Мечетненского МО по видам использования

|  | Наименование земель | га | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилой застройки, всего | 4 |  |
|  | в том числе |  |  |
|  | - многоэтажной | 1 |  |
|  | - индивидуальной | 3 |  |
| 2 | Земли общественно-деловой застройки | 18 | 0,2 |
| 3 | Земли промышленности, коммерческой и коммунально-складской застройки | 232 | 2,1 |
| 4 | Земли общего пользования | 283 | 2,6 |
| 5 | Земли транспорта, связи, инженерных коммуникаций, всего: | 17 | 0,1 |
| 6 | Земли сельскохозяйственного использования | 9977 | 93,5 |
|  | из них занятые: |  |  |
|  | - предприятиями, занимающимися сельхозпроизводством | 9951 | 3,3 |
|  | - личными подсобными хозяйствами для других целей | 26 | 0,2 |
| 7 | Земли под водными объектами | 133 | 1,2 |
|  | Итого | 10664 | 100 |

Таблица 4.1.2.

Структура земель Мечетненского МО

|  | Наименование земель | га | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сельскохозяйственные угодья, всего | 9951 | 93,3 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | - пашня | 8776 | 82,3 |
|  | - пастбища | 1175 | 11 |
| 2 | Под водой | 133 | 1,2 |
| 3 | Земли застройки, всего | 236 | 2,2 |
|  | в том числе занятые промышленными сооружениями | 232 | 2,1 |
| 4 | Под дорогами | 17 | 0,2 |
| 5 | Прочие земли | 327 | 3 |
|  | Итого | 10664 | 100,0 |

Земли организаций

Структура земель по зонированию:

-	производственные зоны, в том числе коммерческой и коммунально-складской застройки - 232га (2,3%);

-	общественно-деловые зоны - 18 га (0,2%);

-	зоны инженерной и транспортной инфраструктуры (в том числе земли связи) – 17 га (0,1%);

-	земли сельскохозяйственного назначения – 9951 га (97,4%).

Таблица 4.1.3.

Земли граждан

|  | Наименование хозяйствующих объектов, использующих землю | всего |  | в том числе |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | га | % | в собств. гражданга | в собст. юриди-ческих лиц, га | в государств. и муници-пальной собств., га | из неё |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пожиз-ненное насле-дие | поль-зова-ние | аренда |
| 1 | Садоводы и садоводческие объединения | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Огородники и огороднические объединения | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Граждане, имеющие земельные участки, предоставленные для индивидуального строительства | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 4 | Личные подсобные хозяйства | 26 | - | 24 | - | 2 | - | - | - |
| 5 | Животноводы и животноводческие объединения | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого |  | 27 |  | 25 |  | 2 |  |  |  |
| в % к итогу |  | 100 |  | 92,6 |  | 7,4 |  |  |  |

4.2. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

С целью определения территориальных ресурсов для развития сельского поселения на стадии генерального плана, была выполнена оценка территории, в процессе которой были определены:

-	планировочные ограничения в использовании территорий сельского поселения;

-	источники негативного воздействия на окружающую среду и ареалы этого воздействия;

-	степень соответствия основных видов функционального использования территорий их местоположению, требованиям нормативного использования;

-	территориальные различия и проблемы в инженерном оборудовании застройки и территории городского поселения;

-	зоны с особыми условиями использования территории.

Оценивались как непосредственно территории в пределах застройки, так и прилегающие к ним территории, находящиеся в зоне влияния, притяжения, либо в сфере интересов Мечетненского МО.

Особое внимание уделено зонам с особыми условиями использования территории, обусловленных действиями природно-экологических и санитарно-гигиенических, а также инженерно-геологических ограничений, представляющих определённые препятствия к осуществлению тех или иных функций.

В результате оценки выбраны наиболее предпочтительные по комплексу факторов площадки, на которых возможна организация жилых, общественно-деловых, производственных зон с размещением новых производственных объектов, а также территории, пригодные для создания рекреационных зон.

На основе результатов оценки рекомендовано территориальное развитие Мечетненского МО, проектное функциональное зонирование и укрупнённая планировочная структура территории.

В результате анализа выявлено около 6 га территорий, возможных для размещения нового капитального строительства.

Выявленные площадки намечаются  для размещения  жилых и  общественно-деловых зон.

Выявленные территориальные ресурсы с учётом существующего сохраняемого жилищного фонда позволяют разместить около 41,5 тыс м2 общей площади.

5.ОЦЕНКА ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ И ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ.

5.1. Динамика численности населения, воспроизводство, 
половозрастная структура

По состоянию на 01.01.2012 г. численность постоянного населения Мечетненского МО составляла 1365 человек.

Село Мечетное в течение длительного времени сохраняет основную часть населения и обеспечивает свое надежное функционирование.

Динамика численности населения рабочего поселка за предшествующий период характеризовалась следующими показателями.

### Таблица 5.1.1.

### Динамика численности населения с. Мечетное, чел.

| Годы | Все население | Мужчин | Женщин |
| --- | --- | --- | --- |
| 2006 | 1308 | - | - |
| 2007 | 1324 | - | - |
| 2008 | 1338 | - |  |
| 2009 | 1352 | 704 | 648 |
| 2010 | 1369 | 713 | 656 |
| 2011 | 1362 | 709 | 653 |
| 2012 | 1365 | 725 | 640 |

Рисунок 5.1.1. Динамика численности населения с. Мечетное, чел.

Общее изменение численности населения определяется естественным и механическим движением.

Таблица 5.1.2.

Динамика естественного прироста с. Мечетное, чел.

|  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Естественный прирост | 7 | 16 | 14 | 24 | 17 | -7 | 3 |

Рисунок 5.1.2. Динамика естественного прироста с. Мечетное, чел.

Из приведенной таблицы видно, что естественный прирост населения имел скачкообразный характер с тенденцией к повышению в селе, за исключением последних двух лет. В настоящее время ситуация с естественным приростом постепенно улучшается.

Численность населения с. Мечетное по состоянию на 01.01.2012 г, находящегося в трудоспособном возрасте, составляет 863 человек (63,2% от общей численности), старше трудоспособного 275 человек (20,2%), моложе трудоспособного – 227 человек (16,6%).

В соответствии с материалами статистического управления Мечетненского МО, по состоянию на 01.01.2012 г. 53,1% от общей численности постоянного населения – мужчины (725 человек), 46,9% – женщины (640 человек).

Таблица 5.1.3.

Возрастная структура населения с. Мечетное на 01.01. 2012 г., %

| Возрастные группы | Всего | Мужчин | Женщин |
| --- | --- | --- | --- |
| Дети | 16,6 | 8,5 | 8,1 |
| Трудоспособный возраст | 63,2 | 33,4 | 29,8 |
| Старше трудоспособного | 20,2 | 11,2 | 9,0 |

В Мечетненском МО категория населения  «старше трудоспособного возраста» превышает категорию  «дети» из-за низкой рождаемости. Только для стабилизации численности населения в семьях должно быть 2 ребенка, что соответствует доле детей порядка 24—25%. А при прогрессивной возрастной структуре населения эта доля должна быть не менее 26—28%. Отсюда следует, что Мечетненское МО по возрастной структуре населения не сможет обеспечить положительную динамику его численности за счет естественного прироста.

5.2. Прогнозы численности населения на 2022 и 2032 годы

Прогнозирование численности населения села — весьма сложный процесс. Это определяется тем, что под влиянием социально-экономических факторов происходят качественные изменения характера демографических процессов, в частности, рождаемости и смертности. Расчеты основных показателей демографической ситуации на расчетный срок производились на основе анализа сложившихся в последнее десятилетие изменений в динамике численности населения Мечетненского МО, Советского муниципального района и области в целом, изменений в его половой и возрастной структуре, внешних и внутренних миграциях, занятости, уровне жизни, этническому составу, образовательному уровню и т.д..

За исходную базу перспективных расчетов взяты возрастно-половая структура, рождаемость и смертность, сложившиеся в селе на начало 2012 года. В перспективных расчетах развития демографических процессов учтены также внешние миграции.

По какому сценарию будут развиваться демографические процессы в селе и районе, напрямую будет определяться мероприятиями правительственных структур по социально-экономическому развитию района, поведенческим установкам населения, особенно репродуктивных возрастов.

При условии улучшения сложившихся в последние годы тенденций и консервации ряда негативных демографических и социально-экономических показателей развития наиболее приемлемым на перспективу является оптимистический сценарий развития демографических процессов.

Таблица 5.2.1.

Прогноз численности населения Мечетненского МО,

оптимистический сценарий

| Возрастные группы | 2012 | 2022 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0-2 года | 49 | 52 | 53 |
| От 3-х до 5 лет | 41 | 40 | 41 |
| От 6 до 7 лет | 25 | 23 | 25 |
| От 8 до 15 лет | 112 | 111 | 109 |
| От 16 до 17 лет | 44 | 47 | 50 |
| От 18 до 60 лет мужчины | 415 | 418 | 423 |
| От 18 до 55 лет женщины | 404 | 407 | 412 |
| 56 лет и старше женщины | 135 | 182 | 221 |
| 61 год и старше мужчины | 140 | 170 | 199 |
| Всего | 1365 | 1450 | 1533 |

Численность населения МО будет расти благодаря положительным показателям естественного движения и положительному миграционному сальдо. Однако, одновременно с ростом числа жителей села ухудшится ситуация со старением населения, демографической нагрузкой на трудоспособную уменьшающуюся категорию населения и т.д.

Произведенные расчеты динамики численности населения, его рождаемости и смертности, позволили выявить сдвиги и в перспективной возрастной структуре населения с. Мечетное. Так, при оптимистическом сценарии развития за период с 2012 по 2032 год снизится удельный вес лиц в детском возрасте (0-15 лет) — с 16,6% до 14,9%. В то же время сохраниться абсолютное число детей за указанный период.

Таблица 5.2.2.

Прогноз возрастной структуры населения Мечетненского МО,

оптимистический сценарий

| Возрастные категории | 2012 г. |  | 2022 г. |  | 2032 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | чел. | % | чел. | % | чел. | % |
| 0—15 | 227 | 16,6 | 226 | 15,6 | 228 | 14,9 |
| 16—59 — м и (16—54) — ж | 863 | 63,2 | 872 | 60,1 | 885 | 57,7 |
| 60 и > — м и (55 и > — ж) | 275 | 20,2 | 352 | 24,3 | 420 | 27,4 |
| Всего | 1365 | 100,0 | 1450 | 100,0 | 1533 | 100,0 |

Для преломления сложившихся негативных процессов в демографической ситуации и сохранения и поддержания демографического потенциала с. Мечетное необходимо достижение высоких темпов экономического роста, реализация национальных и региональных социальных проектов в области демографической политики, улучшения здравоохранения, образования, обеспечения населения доступным жильем, поддержания семьи и детства.

5.3. основные направления демографической политики

В результате анализа демографической ситуации в Мечетненском МО была дана оценка демографических тенденций, выявлены проблемы и определены концептуальные подходы и основные стратегические направления муниципальной политики в вопросах демографической политики.

В результате неблагоприятных процессов в естественном движении населения произошла деформация возрастно-половой структуры населения. В настоящее время она носит ярко выраженный регрессивный характер с преобладанием населения пенсионных возрастов над населением в возрасте моложе трудоспособного. Проблемы социальной группы «пенсионеры» выдвигают в качестве приоритета развитие системы социальной поддержки и помощи малоимущим.

Положительной демографической тенденцией в последние годы является рост доли населения в трудоспособном возрасте, то есть той категории населения, которая в значительной степени формирует трудовые ресурсы территории.

Этнический состав населения МО очень разнообразен и дифференцирован по территории. Национальные традиции различных этносов оказывают определённое влияние на специфику естественных воспроизводственных процессов населения, характер расселения и использования трудовых ресурсов.

Резервы улучшения демографической ситуации в Мечетненском МО, как и в области в целом, заключаются в улучшении, как репродуктивного здоровья населения, повышении уровня рождаемости, сокращении потерь населения в результате преждевременной смертности, так и имиджа МО.

Для преломления сложившихся негативных процессов в демографической ситуации и сохранения и поддержания демографического потенциала Мечетенского МО необходимы достижение высоких темпов экономического роста, реализация национальных и региональных социальных проектов в области демографической политики, улучшение здравоохранения, образования, обеспечения населения доступным жильем, поддержания семьи и детства.

Демографическая политика Мечетненского МО должна корреспондироваться с концептуальными подходами и основными стратегическими направлениями «Концепции демографической политики в Саратовской области на период до 2015 г.»

Главные стратегические цели и задачи в развитии демографических процессов и в демографической политике на ближайшую и долгосрочную перспективу:

- улучшение демографической ситуации в целом;

- смягчение и преодоление негативных тенденций в демографических процессах;

- поддержание и закрепление позитивных тенденций;

- ликвидация отдельных кризисных явлений на конкретных территориях МО.

Основные направления демографической политики:

- повышение рождаемости и укрепление семьи;

- снижение смертности и увеличение продолжительности жизни;

- реабилитация инвалидов;

- регулирование и оптимизация миграционных процессов.

На территории Мечетненского МО, в рамках мероприятий по реализации этой концепции, разрабатываются и реализуются социально-ориентированные программные документы, направленные на выполнение мероприятий по защите материнства и детства, укрепления статуса семьи и улучшения демографической ситуации. Практически все они конкретизируют соответствующие областные целевые программы.

В число этих документов входят:

- Концепция демографической политики в Саратовской области на период до 2015 г. и План первоочередных мер по ее реализации, включающий комплекс мер по повышению рождаемости, снижению смертности, в том числе в трудоспособном возрасте и от неестественных причин, увеличению продолжительности жизни, повышению уровня жизни населения, нормативно-правовому, информационному, научно-методическому обеспечению демографической политики, формированию системы мониторинга и оценки демографической ситуации;

- Областная целевая программа «Охрана репродуктивного здоровья населения»;

- Областная целевая программа «Дети Саратовской области», в том числе подпрограммы:

«Здоровый ребенок»;

«Дети-сироты»;

«Дети-инвалиды»;

«Одаренные дети»;

«Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков»;

«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».

- Областная комплексная программа «Молодежь Саратовской области»;

- Областная целевая программа «Старшее поколение»;

- Областная комплексная программа «Семейная медицина»;

- Областная целевая программа «Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера в Саратовской области», в том числе подпрограммы:

«Вакцинопрофилактика»;

«Неотложные меры борьбы с туберкулезом»;

«Сахарный диабет»;

«Анти-ВИЧ/СПИД»;

«Онкология»;

«Развитие психиатрической помощи населению области»;

«Профилактика и лечение наркологических расстройств».

- Областная целевая программа «Реабилитация инвалидов в Саратовской области»;

- Областная целевая программа «Профилактика и лечение артериальной гипертонии»;

- Областная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Саратовской области»;

- Областная целевая программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту.

5.4. Трудовые ресурсы, прогнозная оценка трудового потенциала

По данным на  01.01.2012 г. население с. Мечетное в трудоспособном возрасте составляло 870 чел.

Таблица 5.4.1.

Динамика трудовых ресурсов с. Мечетное МО, чел.

|  | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 860 | 865 | 867 | 870 |
| Мужчин | 450 | 453 | 450 | 460 |
| Женщин | 410 | 412 | 417 | 410 |

Численность занятых в 2012  г. составляла 310 человек (200 мужчин и 110 женщин) или 35,6% от общего числа лиц в трудоспособном возрасте.

За годы рыночных преобразований произошли весьма большие изменения в сфере рынка труда. По отраслям экономики, работающие в организациях распределялись следующим образом (см. рисунок 5.5.1.).

Рисунок 5.4.1. Распределение занятого населения по отраслям экономики Мечетненского МО (%)

Прогноз численности трудоспособного населения весьма сложная задача и для получения достоверных показателей необходимо определить статистическую модель будущего населения не только по его численности, но и половой и возрастной структуре, состоянии здоровья, внешним миграциям и др. Последние представляют особую трудность для прогнозирования, ввиду влияния многих внешних, информационно трудно-предсказуемых факторов. В основу прогнозного расчета численности трудовых ресурсов на периоды 2022 и 2032 гг. положены расчетные показатели перспективной численности населения МО в целом и сложившийся и перспективный половозрастной состав населения на указанные расчетные сроки.

Таблица 5.4.2.

Прогноз численности трудоспособного населения Мечетненского МО, оптимистический сценарий

| Возрастные группы | 2012 | 2022 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- |
| От 16 до 17 лет | 44 | 47 | 50 |
| От 18 до 60 лет мужчины | 415 | 418 | 423 |
| От 18 до 55 лет женщины | 404 | 407 | 412 |
| Всего | 863 | 872 | 885 |
| В % к 2012 году | 100 | 101 | 102,5 |

Как наглядно демонстрирует таблица, численность населения в трудоспособном возрасте в Мечетненском МО за предстоящий двадцатилетний период увеличится 22 чел. или на 2,5%.

Однако необходимо обратить внимание на увеличение удельного веса молодых возрастных категорий трудоспособного населения. В Мечетненском МО к 2032 г. увеличится доля лиц в возрасте от 16 до 19 лет и от 45 до 59 лет, то есть произойдет постарение трудовых ресурсов.

Такого рода сдвиги в перспективной структуре трудоспособного населения позитивно отразятся не только на перспективном обеспечении трудовыми ресурсами, но и на их качестве и дальнейшем их воспроизводстве вообще.

5.5. Основные направления в развитии труда и занятости населения

Требует решения проблема трудоустройства молодежи, которая хотела бы работать на современных высокооплачиваемых рабочих местах. Рассматривая молодежь как ведущую силу по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования, необходимо развивать систему профессионального обучения и трудоустройства с учетом потребностей молодежи.

Основные направления муниципальной политики на рынке труда и занятости населения:

- реформирование экономической базы МО (в первую очередь, аграрного сектора), реструктуризация и диверсификация рабочих мест, увеличение количества и качества рабочих мест;

- поддержание тенденции положительной динамики численности трудоспособного населения;

- улучшение условий и охраны труда;

- развитие кадрового потенциала, гибкой системы профессиональной подготовки и переподготовки кадров;

- проведение миграционной политики, способствующей сбалансированному развитию рынка труда.

На современном этапе, в различных программных документах областного, муниципального и отраслевого уровня, разработан и реализуется комплекс программных мероприятий по развитию трудового потенциала, обеспечению стабильной ситуации на рынке труда, которые могут быть пролонгированы и в перспективе.

В число этих документов входят областные целевые программы:

- «Содействие занятости населения Саратовской области»;

- «Основные направления развития промышленности в Саратовской области»;

- «Развитие агропромышленного комплекса Саратовской области»;

- «Социальное развитие села»;

- «Развитие малого предпринимательства в Саратовской области»;

- «Развитие образования».

Выводы

В результате проведенного анализа демографической ситуации Мечетненского МО были выявлены ряд основных факторов, благоприятно и неблагоприятно воздействующих на демографическое развитие. Итоги анализа представлены в виде таблицы 5.5.1.

Таблица 5.5.1.

Демографический анализ Мечетненского МО

| Благоприятные факторы | Неблагоприятные факторы |
| --- | --- |
| Положительный естественный прирост (3 чел./год) | Низкий удельный вес лиц моложе трудоспособного возраста (16,6%) |
| Высокий удельный вес трудоспособного населения (63,2%) | Наличие половой диспропорции (муж. – 53,1%, жен. – 46,9%) |
|  | Высокий удельный вес пожилого населения (20,2%) |

Из всех неблагоприятных факторов наиболее опасным является низкий уровень рождаемости, который на перспективу может отразиться негативным образом на будущей численности населения и на половозрастной структуре. Поэтому основные усилия должны быть направлены на увеличение естественного прироста, в первую очередь за счет роста увеличения рождаемости и снижения смертности.

Прогноз численности населения

Изменение численности населения будет зависеть от социально-экономического развития Мечетненского МО, успешной политики занятости населения, в частности, создания новых рабочих мест, обусловленного развитием различных направлений хозяйственной деятельности, малого бизнеса в муниципальном образовании.

Для оценки потребности поселения в ресурсах территории и инженерного обустройств, проектом рассматривается численность населения на первую очередь строительства 1450человек, на расчетный срок – 1533 человек.

6.СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БАЗА РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.

6.1. Хозяйственный комплекс и предпосылки развития Мечетненского муниципального образования

6.1.1. Экономическая база развития Мечетненского МО

Экономика муниципального образования в настоящее время представлена следующими секторами хозяйственной деятельности:

- первичный сектор (добывающая промышленность и сельское хозяйство). Добывающая промышленность и сельское хозяйство обеспечивают основную частьэкономики муниципального образования.

- третичный сектор (транспорт, связь, финансы, торговля, образование, здравоохранение, рекреационная деятельность и другие виды производственных и социальных услуг) — обеспечивает функционирование первичного секторв экономики МО.

Село Мечетное – центр муниципального образования аграрно-индустриального типа.

6.1.2. Аграрный сектор экономики Мечетненского муниципального образования

Сельское хозяйство является важной, базовой сферой хозяйственного комплекса Мечетненского муниципального образования.

Земельный фонд сельскохозяйственных производителей муниципального образования составляет 9,9 тыс. га. Сельскохозяйственные угодья в его составе занимают весьма высокий удельный вес — 72,7%. Основу сельскохозяйственных угодий представляет наиболее ценная их составляющая — пашня.

Сельскохозяйственные организации занимают ведущее место в Мечетненском муниципальное образование, как по площади угодий, так и по производству продукции.

### Таблица 6.1.1.

#### Динамика производства продукции сельского хозяйства по формам собственностиМечетненского муниципального образования

|  | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | млн. руб. | млн. руб | млн. руб. | млн. руб | млн. руб. |
| С/х организации | 46,6 | 34,9 | 29,8 | 34,9 | 30,9 |
| Хозяйства населения | - | - | - | - | - |
| Крестьянские (фермерские) хозяйства | - | - | - | - | - |

Природные условия Мечетненского муниципального образования благоприятны для возделывания большинства сельскохозяйственных культур умеренного климатического пояса. Это одно из наиболее сбалансированных в Саратовской области муниципальных образований по сочетанию зерновых, технических и кормовых культур.

### Таблица 6.1.2.

#### Структура посевных площади Мечетненского муниципального образования, все категории хозяйств

|  |  | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вся посевная площадь | тыс. га | 7,456 | 5,82 | 6,178 | 5,367 | 3,631 | 3,692 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Зерновые | тыс. га | 3,641 | 3,044 | 4,16 | 3,325 | 1,984 | 1,004 |
| Технические | тыс. га | 2,088 | 1,207 | 0,778 | 1,0 | 1,420 | 2,646 |
| Картофель, овощи и бахчевые | тыс. га | - | - | - | - | - | - |
| Кормовые | тыс. га | 1,727 | 1,569 | 1,24 | 0,982 | 0,227 | 0,042 |

В структуре растениеводства Мечетненского муниципального образования, как и Саратовской области в целом, ведущим является зернопродуктовый подкомплекс. На долю зерновых и зернобобовых в последние годы приходится большая часть всех посевных площадей муниципального образования.

### Таблица 6.1.3.

#### Структура посевных площадей зерновых культур Мечетненского муниципального образования

|  |  | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зерновые | тыс. га | 3,044 | 4,16 | 3,325 | 1,984 | 1,004 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Озимые | тыс. га | 1,559 | 2,882 | 2,22 | 0,336 | 0,303 |
| - пшеница | тыс. га | 1,559 | 2,351 | 2,043 | 0,336 | 0,303 |
| - рожь | тыс. га | - | 0,531 | 0,177 | - | - |
| Яровые | тыс. га | 1,482 | 1,278 | 1,105 | 1,648 | 0,701 |
| - пшеница | тыс. га | - | - | - | - | - |
| - ячмень | тыс. га | 0,948 | 0,551 | 0,325 | 0,74 | 0,641 |

Широкая диверсификация структуры зерновых делает их менее уязвимыми со стороны воздействия неблагоприятных природных условий.

### Таблица 6.1.4.

#### Производство зерновых культур мечетненском муниципальном образовании по категориям хозяйствам, тыс. ц.

|  | Все категории хозяйств |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2011 г. | 2012 г. |
| Всего | 27,144 | 3,41 |
| в том числе: |  |  |
| Пшеница |  |  |
| - озимая | 3,719 | 3,49 |
| - яровая | 3,105 | - |
| Ячмень яровой | 16,069 | 4,72 |
| Овес | 2,79 | - |
| Просо | 0,825 | - |
| Зернобобовые | 1,636 | 0, |

Технические культуры занимают довольно высокий удельный вес в структуре посевных площадей Мечетненского муниципального образования.

### Таблица 6.1.5.

#### Посевная площадь и валовый сбор технических культур в посевной площади Мечетненского муниципального образования (все категории хозяйств)

|  | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Посевная площадь, га | 1,107 | 2,088 | 1,207 | 0,778 | 1,0 | 1,42 | 2,646 |
| Валовый сбор, ц | 7647 | 14539 | 9093 | 3302 | 6362 | 13131 | 14500 |

О позиции технических культур в растениеводстве муниципального образования свидетельствует и узкий видовой спектр их возделывания. Они представлены только группой масличных культур, а именно, подсолнечником.

### Таблица6.1.6.

#### Посевная площадь, валовой сбор и урожайность подсолнечника 
в Мечетненском муниципальном образовании

| Год | Посевная площадь, га | Валовой сбор, ц. | Урожайность, ц/га |
| --- | --- | --- | --- |
| 2006 | 995 | 5901 | 5,9 |
| 2007 | 1311 | 11213 | 8,6 |
| 2008 | 1015 | 8285 | 8,2 |
| 2009 | 778 | 3302 | 5,1 |

Несмотря на сравнительно низкую урожайность подсолнечника в муниципальном образовании (5,1 ц/га в 2009 г.), эта культура одна из рентабельных в хозяйствах рассматриваемой территории. Но, помимо высококачественного растительного масла подсолнечник дает хороший корм с высоким содержанием белков и углеводов для сельскохозяйственных животных. Кроме того, это прекрасный медонос — с 1 га площади посева можно собрать до 100 кг меда.

###### В структуре посевных площадей Мечетненского муниципального образования скромное место занимают кормовые культуры.

### Таблица 6.1.7.

#### Динамика посевных площадей кормовых культур в Мечетнеском муниципальном образовании

|  | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| тыс. га | 1,727 | 1,569 | 1,24 | 0,982 | 0,227 | 0,042 |

###### По стоимости произведенной продукции животноводство в Мечетненском муниципальном образовании уступает растениеводству. Здесь представлены все основные виды отрасли.

### Таблица 6.1.8.

#### Динамика поголовья скота в Мечетненском муниципальном образовании, тыс. голов (все категории хозяйств)

|  | 2009 г. | 2010 г. |
| --- | --- | --- |
| Крупный рогатый скот | 1198 | 1030 |
| в том числе — коровы | 530 | 530 |
| Свиньи | - | - |
| Овцы и козы | - | - |
| Птица | - | - |
| Лошади | 16 | 16 |

Сокращение поголовья сельскохозяйственных животных за годы рыночных преобразований сопровождалось резким уменьшением воспроизводства большинства видов животноводческой продукции.

### Таблица 6.1.9.

#### Динамика производства важнейших видов животноводческой продукции Мечетненского муниципального образования, все категории хозяйств

| Годы | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - мясо, в у.в., тыс. т | 0,1 | 0,1 | 0,09 | 0,07 | 0,04 |
| - молоко, тыс. т | 1,786 | 1,653 | 1,492 | 1,592 | 0,832 |
| - яйца, млн. шт. | - | - | - | - | - |

6.1.2. Основные направления развития аграрного сектора Мечетненского МО

Основной профиль Мчетненского МО определяется как аграрно-промышленный, и сельское хозяйство является важнейшим направлением развития территории.

Для развития сельского хозяйства в МО имеются определенные препятствия. Некоторые из них являются типичными для многих регионов России:

- Вопросы собственности и корпоративного управления в сельхозпредприятиях в достаточной мере еще не решены.

- Длительный период неэффективного управления сельхозпредприятиями привел к серьезному ухудшению качества сельскохозяйственных земель и разрушению инфраструктуры.

- Низкое качество кадровых ресурсов, прежде всего менеджмента (среднего уровня) в сельскохозяйственных предприятиях.

- Проблемы с мотивацией работников.

- Плохая кредитная история большинства сельхозпредприятий мешает доступу к инвестициям.

Основные возможности для развития сельского хозяйства Мечетненского МО следующие:

- постоянная работа менеджмента предприятий над снижением издержек (прежде всего — за счет повышения производительности труда и энергосбережения);

- привлечение внешних стратегических и финансовых инвесторов;

- развитие в МО перерабатывающей пищевой промышленности — как на базе существующих мощностей, так и с привлечением предпринимателей района, желающих инвестировать свое время и ресурсы в производство;

- развитие оптовых торговых фирм в МО;

- концентрация внимания руководителей предприятий на конечном потребительском продукте, его потребительских качествах и конкурентоспособности.

Сдерживающим фактором развития сельского хозяйства является ограниченность экономических ресурсов (трудовые и финансовые ресурсы, основные фонды).

Основная цель развития АПК муниципального образования в перспективе – формирование эффективного аграрного сектора, способного увеличить экономический потенциал МО и товарность продукции, удовлетворить потребности населения в продуктах, создать благоприятную сферу жизнедеятельности сельских жителей и сохранить сельский уклад жизни и сельскую систему расселения.

Поступательное развитие АПК должно быть направлено на решение следующих важнейших задач:

- обеспечение снабжения население основными продуктами питания за счет собственного производства с учетом расширения потребительского спроса;

- увеличение объемов производства и расширение ассортимента продуктов питания;

- создание условий эффективного и рационального использования земли (особенно орошаемых угодий), приостановление сокращения посевных площадей и вовлечения их в хозяйственный оборот;

- воссоздание и расширение ресурсной базы животноводства (кормовая база, поголовье скота).

Реализация этих задач невозможна без повышения товарности сельского хозяйства и наращивании его производственно-экономического потенциала.

Рост потенциала требует проведения мероприятий, направленных на решение следующих проблем:

- сохранение и повышение плодородия земель;

- интенсификацию использования земельных ресурсов;

- реконструкцию оросительных систем;

- техническое перевооружение отрасли;

- внедрение ресурсосберегающих, передовых технологий;

- закрепление трудовых ресурсов в результате создания новых рабочих мест и благоприятных социально-экономических условий на селе.

При условии реализации всех возможностей сельское хозяйство Мечетненского МО способно стать прибыльным и развивающимся.

6.2. Жилищный фонд и жилищное строительство

6.2.1. Современное состояние Мечетненского МО

В соответствии с данными федеральной службы государственной статистики, по состоянию на 01.01.2012 жилищный фонд Мечетненского МО составил 30,3 тыс. м2 общей площади. Средняя обеспеченность общей площадью составила 22,2 м2 на 1 постоянного жителя.

Таблица 6.2.1

Характеристика жилищного фонда по материалу стен

|  | Наименование | тыс. м2 общей площади | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Каменные и кирпичные | 13,2 | 41,6 |
| 2 | Панельные, блочные | 17,1 | 56,4 |
| Итого |  | 30,3 | 100 |

Таблица 6.2.2

Характеристика жилищного фонда по годам возведения

|  | Наименование | тыс. м2 общей площади | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | До 1920 г. | - |  |
| 2 | 1921-1945 г.г. | - |  |
| 3 | 1946-1970 г.г. | - |  |
| 4 | 1971-1995 г.г. | 29,8 | 98,3 |
| 5 | После 1995 г.г. | 0,5 | 1,7 |
| Итого |  | 30,3 | 100 |

Таблица 6.2.4

Структура ввода жилищного фонда всех форм собственности

за 2010-2011 г. г.

| Годы | Муниципальное |  | Индивидуальное |  | Всего |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. м2 общ. пл. | % | тыс. м2 общ. пл. | % | тыс. м2 общ. пл. | % |
| 2010 | 4,9 | 16,2 | 25,4 | 83,8 | 30,3 | 100 |
| 2011 | 3,6 | 11,9 | 26,7 | 88,1 | 30,3 | 100 |

6.2.2. Жилищное строительство.

Объем нового строительства, намечаемый на планируемый срок – 11,2 тыс. м2 общей площади.

Общий объём жилищного фонда с учётом существующей сохраняемой застройки к концу планируемого срока – 41,5 тыс. м2 общей площади.

При проектной численности населения 1533 чел. возможно увеличение нормы жилищной обеспеченности в среднем до 27 м2/чел.

Для размещения этого объёма к освоению предусматривается:

-	-	под индивидуальную коттеджную застройку – 5,6 га.

6.3. Культурно-бытовое обслуживание

Основой системы культурно-бытового обслуживания Мечетнеского муниципального образования является принцип ступенчатости.

Регоинальный центр расположен в  г. Саратове, центр с полным комплексом объектов периодического, эпизодического и уникального обслуживания. На этом уровне представлены следующие учреждения:

  - в образовании: высшие учебные заведения, научно-исследовательские институты;

  - в здравоохранении: медицинские центры, отделения Российской Академии Наук, специализированные больницы, клинические больницы;

  - учреждения культуры: театры, музеи, выставочные залы, цирки, аквапарки;

  - учреждения физической культуры и спорта: дворцы спорта, крупные спортивные базы, крупные спортивные комплексы, бассейны.

Межрайонный центр с полным комплексом объектов периодического и эпизодического обслуживания. Для Мечетнеского муниципального образования межрайонным центром обслуживания является г. Энгельс. На этом уровне представлены следующие учреждения:

  - в образовании: филиалы высших учебных заведений, учреждения начального специального образования, средние специальные учебные заведения;

  - в здравоохранении: межрайонные больницы, диспансеры, поликлиники;

  - учреждения культуры: дома культуры, филиалы краеведческих музеев;

  - учреждения физической культуры и спорта: стадионы, бассейны, спорткомплексы, детско-юношеские спортивные школы.

Районный центр р.п. Степное осуществляет функции обслуживания объектами периодического и частично эпизодического. На этом уровне представлены следующие учреждения:

  - в образовании: специализированные школы;

  - в здравоохранении: районная больница, районная поликлиника, станция скорой медицинской помощи;

  - учреждения культуры: Дом культуры, Дома детского творчества, библиотеки;

  - учреждениях физической культуры и спорта: плоскостные спортивные сооружения, спортзалы.

Село Мечетное исполняет роль центра повседневного обслуживания жителей сельского поселения и частично сельских жителей прилегающих населённых пунктов.

Ниже приводится краткая характеристика объектов культурно-бытового обслуживания, расположенных в пределах планируемой территории.

ДЕТСКИЕ ДОШКОЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

| № | Наименование детских садов | Адрес | Количество мест |  | Здание специальное или приспособленное | Качественное состояние здания | Строительный объем здания, м3 | Площадь участка, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | По нормам | Фактически |  |  |  |  |
| 1 | Детский сад «Чебурашка» | ул. Мелиораторов, д. 20 | 90 | 45 | специальное | удовлетворит. | 3086 | 0,7 |

ШКОЛЫ

| № | Наименование школ | Адрес | Количество мест |  | Здание специальное или приспособленное | Качественное состояние здания | Строительный объем здания, м3 | Площадь участка, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | По нормам | Фактически |  |  |  |  |
| 1 | МБОУ СОШ с. Мечетное | ул. Школьная, д. 11 | 464 | 119 | специальное | удовлетворит. | 8923 | 27,24 |

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

| № | Наименование учреждения | Адрес | Количество мест |  | Здание специальное или приспособленное | Качественное состояние здания | Строительный объем здания, м3 | Площадь участка, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | По нормам | Фактически |  |  |  |  |
| 1 | Мечетненский ФАП | ул. Октябрьская, д. 20 | 40 | 24 | приспособленное | удовлетворит. | 1800 | 4,5 |

КУЛЬТУРНО-ПРОСВЯТИТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

| № | Наименование учреждения | Адрес | Количество мест, посещаемость в месяц |  | Здание специальное или приспособленное | Качественное состояние здания | Строительный объем здания, м3 | Площадь участка, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | По нормам | Фактически |  |  |  |  |
| 1 | Мечетненский СДК | ул. Школьная, д. 12а | 400 | 400 | специальное | удовлетворит. | 8803 | 2801,9 |
| 2 | Мечетненский библиотечный филиал | ул. Школьная, д. 12а | 1112 | 1135 | приспособленное | удовлетворит. | 1120 | 3,5 |

СПОРТИВНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

| № | Наименование спортивного сооружения | Адрес | Размер участка, га | Имеются ли трибуны | По спортивным залам |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Строительный объем, м3 | Площадь залов, водного зеркала, м2 |
| 1 | Спортивный зал | ул. Школьная, д. 11 | - | Нет | 1094 | 144,5 |
| 2 | Спортивная площадка | ул. Школьная, д. 11 | 10,47 | нет | - | - |

УЧРЕЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

| № | Наименование учреждения | В чьем ведении находится | Адрес | Посадочные места | Отдельно стоящее или встроенное | Качественное состояние | Строительный объем, м3 | Площадь участка, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Столовая | Управление образования | ул. Школьная, д. 11 | 40 | встроенное | удовлетворит. | - | 74 |

УЧРЕЖДЕНИЯ ТОРГОВЛИ

| № | Наименование учреждения | В чьем ведении находится | Адрес | Торговая площадь в магазинах, м2 | Отдельно стоящее или встроенное | Качественное состояние | Площадь участка, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ларек | ИП Горбинова Л.И. | ул. Мелиораторов, д. 6/1 | 8 | отдельно стоящее | удовлетворит. | 8 |
| 2 | Ларек | ИП Кондратьев А.И. | ул. Октябрьская, возле дома 17 | 12 | отдельно стоящее | удовлетворит. | 50 |
| 3 | Павильон | ИП Марценюк П.П. | ул. Октябрьская, возле дома 17 | 7 | отдельно стоящее | хорошее | 25 |
| 4 | Магазин «Эльмира» | ИП Рамазанов А.Н. | ул. Школьная, д. 26 | 36 | встроенное | удовлетворит. | 504 |
| 5 | Магазин «Центр» | ИП Колиниченко О.Д. | ул. Школьная, д. 10а | 25,3 | отдельно стоящее | удовлетворит. | 818 |
| 6 | Магазин «Полина» | ИП Сединкина Н.М. | ул. Октябрьская, д. 46/2 | 25,4 | отдельно стоящее | хорошее | 54,4 |
| 7 | Магазин «ТПС» | ООО «Меркурий | ул. Советская, д. 35 | 55,3 | отдельно стоящее | хорошее | 119,5 |
| 8 | Магазин «ТПС» | ИП Рузманова Л.А. | ул. Октябрьская, д. 11/1 | 43,2 | отдельно стоящее | удовлетворит. | 56,6 |

УЧРЕЖДЕНИЯ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

| № | Наименование учреждения | В чьем ведении находится | Адрес | Количество мест | Отдельно стоящее или встроенное | Качественное состояние | Площадь участка, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мастерская по ремонту обуви | ИП Ситниченко А.Л. | ул. Школьная, д. 12а | 1 | встроенное | удовлетворит. | 6 |

Гостиниц, бань, прачечных, химчисток, а также пожарного депо в с. Мечетное не имеется.

КЛАДБИЩА

- Действующее православное кладбище размером 0,9 га (в 1,2 км западнее  жилой застройки с. Мечетное);

- Действующее мусульманское кладбище размером 0,38 га (в 2,7 км юго-западнее жилой застройки с. Мечетное).

СВАЛКИ, ПОЛИГОНЫ, СКОТОМОГИЛЬНИКИ

- Площадка-накопитель ТБО для временного хранения размером 7 га (в 1,8 км юго-западнее окраины с. Мечетное)

6.3.2. Проектное решение

Совершенствование системы культурно-бытового обслуживания является важнейшей составной частью социального развития поселения.

Формирование общественно-деловых зон должно способствовать созданию комфортной среды обитания.

Процесс развития системы культурно-бытового обслуживания должен сопровождаться изменениями как качественного порядка – повышением уровня обслуживания, появлением новых видов услуг, так и количественного – разукрупнением учреждений и предприятий при увеличении общего количества рабочих мест для кадров, вытесняемых в условиях рыночной экономики из других сфер хозяйственного комплекса.

На перспективный период потребность в новом строительстве учреждений обслуживания нет.

Организация системы учреждений культурно-бытового обслуживания в перспективе предполагает качественное переоборудование и улучшение существующих учреждений (оснащение их новой техникой, современным оборудованием, обеспечение хорошо подготовленными кадрами).

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС.

Снижение рождаемости привело к тому, что современная обеспеченность общеобразовательными школами и детскими дошкольными учреждениями  достаточно высока. На перспективный период потребность в новом строительстве учреждений образования  нет.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Целью государственной политики в области здравоохранения является улучшение состояния здоровья населения на основе обеспечения доступности качественной медицинской помощи.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:

-	обеспечение населения качественной бесплатной медицинской помощью в рамках программы государственных гарантий, обеспечение доступности медицинской помощи;

-	реорганизация системы медицинского обслуживания населения, направленная на обеспечение приоритетности первичного звена, создание института врачебной практики;

Предлагается дальнейшее совершенствование системы оказания медицинских услуг, укрепление материально-технической базы объектов здравоохранения в рамках действующих и разрабатываемых на определённый период социальных программ.

культурно-просветительные учреждения

Главной целью в сфере культуры являются сохранение и развитие культурного потенциала и культурного наследия, повышение социальной роли культуры, обеспечение доступа к культурным ценностям и услугам культуры для всех слоев населения.

Существующий Дом Культуры находится в хорошем сосоянии.

Существующее учреждение культуры может дополняться новыми видами услуг (центры досуга, компьютерные клубы, дискотеки и т.д.) и различными кружками познавательно-развлекательного назначения.

спортивные учреждения

Стратегической целью реформирования физической культуры и спорта, формирования здорового образа жизни является улучшение здоровья населения, эффективное использование средств физической культуры и спорта по предупреждению заболеваний, поддержанию высокой работоспособности людей.

Важнейшими приоритетными направлениями развития физкультуры и спорта являются:

-         реконструкция спортивных объектов;

-	проведение массовых спортивных мероприятий;

учреждения торговли и общественного питания

Строительство  объектов торговли предусматривается за счет коммерческого сектора. Их размещение уточняется в рамках проектов планировки территории.

коммунальные учреждения и объекты

Количество учреждений бытового обслуживания населения предполагается в дальнейшем расширять за счет частных предприятий по оказанию услуг населению.

7. КОНЦЕПЦИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

###### В настоящее планировочная организация в полной мере отвечает требованиям обеспечения взаимоувязанного территориального развития поселения.

Планировочная организации территории муниципального образования включает в себя:

- Выявление площадок для организации жилых, общественно-деловых, зон и других площадок для строительства;

- Оптимизация внешней и внутренней сети автомобильных дорог;

- Развитие инженерной инфраструктуры;

Существующая застройка сохраняется на планируемый срок генплана с проведением необходимой модернизации инфраструктуры.

###### Жилая застройка территории села представлена секционными домами до 3-х этажей и индивидуальными домами усадебного типа. Территории характеризуются сравнительно высокой степенью благоустройства, обеспечены инженерной инфраструктурой.

###### В пределах жилых зон расположены объекты повседневного и периодического социально-культурного и бытового обслуживания населения.

###### В целях повышения комфортности проживания населения проектом предлагается проведение мероприятий по благоустройству центральной части сёла.

Генеральный план предусматривает капитальное строительство на свободных территориях индивидуальной жилой застройки с приквартирными участками.

Существующая застройка сохраняется на планируемый срок генплана с проведением необходимой модернизации инфраструктуры.

В отношении производственных территорий ставится задача получения более четкого функционального зонирования существующих производственных зон за счёт:

-	упорядочения существующих территорий с максимально возможным озеленением и оптимизацией использования территории;

###### Промышленная и коммунально-складская зоны выделены:

- в пределах сформировавшихся промышленных и коммунально-складских зон на территории поселения;

###### Объекты сельскохозяйственного производства представлены животноводческими фермами и предприятиями по переработке сельскохозяйственной продукции.

###### Проектом рекомендовано новые здания и сооружения животноводческих ферм размещать в соответствии с требованиями санитарных норм и правил. На территориях действующих животноводческих ферм, при отсутствии возможности выноса их за пределы санитарно-защитных разрывов, необходимо проведение защитных мероприятий (обвалование, посадка защитных зелёных полос, устройство жижесборников).

Дальнейшее развитие производственных территорий предусматривается за счет освоения произведённых отводов, уплотнения существующих территорий, перехода от экстенсивного использования территорий к интенсивному.

Размещение новых видов промышленного производства, малых предприятий, коммунальных предприятий, складов и баз материально-технического снабжения и т. д. рекомендуется за счет неиспользованных резервов производственных площадок существующих предприятий и организаций с учётом территорий, необходимых для формирования санитарно-защитных разрывов до жилой застройки.

Генеральным планом сохраняется вся система сложившихся озелененных территорий.

Необходим комплекс мероприятий на последующих стадиях проектирования по упорядочению градостроительного освоения зон массового отдыха населения.

###### Зона сельскохозяйственного назначения включает в себя земли сельхозугодий с разной степенью освоенности.

###### Дальнейшее развитие зоны сельскохозяйственного назначения не предусматривает её расширения за счёт введения в сельскохозяйственный оборот новых земель. С целью сохранения плодородия почв и уменьшения выявленных эрозионных процессов необходимо проведение комплекса агротехнических, лесомелиоративных и инженерно-технических мероприятий. Режим использования территории зоны должен быть направлен на более интенсивное использование сельхозугодий, планомерное проведение агромелиоративных мероприятий и жесткое соблюдение технологических процессов в зоне орошаемого земледелия с целью повышения продуктивности земель и интенсификации сельхозпроизводства в целом.

С целью повышения комфортности проживания предлагается формирование автодорожной сети. К расчётному сроку все дороги должны быть с твёрдым покрытием.

8. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА.

Транспорт, наряду с другими инфраструктурными отраслями, обеспечивает базовые условия жизнедеятельности общества, являясь важным инструментом достижения социальных и экономических целей.

На территории Мечетненского муниципального образования транспортная инфраструктура представлена автомобильным и трубопроводным транспортом.

8.1. АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ

Рост личной мобильности граждан, развитие малого и среднего бизнеса в рыночных условиях невозможны без высокого уровня автомобилизации страны и развития сети автомобильных дорог.

На исходный период внешняя дорожная сеть Мечетненского МО представлена автомобильной дорогой общего пользования   регионального значения Степное – Мечетное – Любимово – Чкалово, по которой осуществляется транспортная связь Мечетненского сельского поселения с районным и областным центрами, смежными поселениями.

Перечень автомобильных дорог регионального значения утвержден постановлением Правительства Саратовской области №175-П от 06.05.2008 г. «Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования регионального значения».

Основные характеристики автомобильной дороги, проходящей по территории Мечетненского МО, приведены в таблице 1.

Таблица 1.

Внешние автомобильные дороги

| № п/п | Наименование автомобильных дорог | Протяжение в границах МО, км | в том числе |  |  |  | Ширина земляного полотна | Ширина проезжей части | Кате-гория |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с твердым покрытием | из них |  | грун-товые |  |  |  |
|  |  |  |  | с усоверш. покрытием | с пере-ходным |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Региональные автодороги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Степное – Мечетное – Любимово – Чкалово | 12,4 | 12,4 | 12,4 |  |  | 10 | 6 | IV |

Перспективы развития автодорожной сети на территории Мечетненского муниципального образования определены на основании долгосрочной областной целевой программы "Развитие транспортного комплекса Саратовской области на 2010-2015 годы", утвержденной постановлением Правительства Саратовской области от 3 февраля 2010 г. N 42-П, а также схем территориального планирования Саратовской области и Советского района.

Классификация автомобильных дорог на перспективу выполнена в соответствии с Федеральным законом №257-ФЗ от 08.11.2007 г. «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в связи с чем из состава региональных автодорог выделен класс дорог межмуниципального значения, которые, как и региональные дороги, находятся в областной собственности.

На перспективу на территории Мечетненского муниципального образования строительство новых автодорог общего пользования не предусматривается.

На существующей дороге предусматривается выполнение комплекса работ по ее ремонту и содержанию.

Межремонтные сроки определены согласно нормативным документам и составляют для капитального ремонта 15 - 18 лет, ремонта — 6 - 10 лет.

В целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильной дороги, ее сохранности с учетом перспектив развития автомобильной дороги в соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 N 257-ФЗ" Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы.

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 N 257-ФЗ" Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" в зависимости от категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере:

1) семидесяти пяти метров - для автомобильных дорог первой и второй категорий;

2) пятидесяти метров - для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий;

  - двадцати пяти метров - для автомобильных дорог пятой категории.

Решение об установлении границ придорожных полос автомобильных дорог федерального, регионального или муниципального, местного значения или об изменении границ таких придорожных полос принимается соответственно федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере дорожного хозяйства, уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления.

Орган местного самоуправления городского округа, орган местного самоуправления муниципального района в месячный срок со дня поступления копии решения об установлении границ придорожных полос автомобильной дороги обязаны уведомить собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков, находящихся в границах придорожных полос автомобильной дороги, об особом режиме использования этих земельных участков.

Обозначение границ придорожных полос автомобильных дорог на местности осуществляется владельцами автомобильных дорог за их счет.

Строительство, реконструкция в границах придорожных полос автомобильной дороги объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей допускаются при наличии согласия в письменной форме владельца автомобильной дороги. Это согласие должно содержать технические требования и условия, подлежащие обязательному исполнению лицами, осуществляющими строительство, реконструкцию в границах придорожных полос автомобильной дороги таких объектов, установку рекламных конструкций, информационных щитов и указателей.

8.2. АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ

Грузовые и пассажирские перевозки в поселении осуществляются организациями различных форм собственности и организационно-правовой формы и частными лицами.

По данным местной администрации численность автомобилей в Мечетненского муниципальном образовании составляет 233 единицы.

Структура транспортных средств приведена в таблице 2.

Таблица 2.

Структура транспортных средств

| № п/п | Населенный пункт | Автотранспорт |  |  |  | Мототранспорт | Всего автомототранспорта | Прицепы | Всего транспортных средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Легковые | Грузовые | Автобусы |  |  |  |  |
| 1 | с. Мечетное | 233 | 211 | 22 | - | 12 | 245 | 34 | 279 |

По территории Мечетненского муниципального образования проходит пригородный автобусный маршрут, основные характеристики которого приведены в таблице 4.

Таблица 4.

Автобусный маршрут

| № м-та | Наименование маршрута | Протяженность, км | Количество рейсов в сутки | Сезонность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пригородные маршруты |  |  |  |  |
| 252 | Степное - Мечетное - Любимово | 17,0 | 2 | круглогодичный |

Проектные предложения

Массовые пассажирские перевозки, как и в настоящее время, на перспективу намечается осуществлять автобусным и легковым автотранспортом.

В соответствии со Схемой территориального планирования Советского муниципального района в р.п. Степное намечается строительство сервисного центра, включающих станцию технического обслуживания легковых автомобилей, оборудованную современным ремонтно-диагностическим оборудованием, автомойку, автозаправочную станцию, мотель и автомагазин. Сервисный центр будет обслуживать парк легковых автомобилей всего Советского района.

8.3. ТРУБОПРОВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ

По территории Мечетненского муниципального образования проходят следующие магистральные и межпромысловые трубопроводы:

- нефтепровод «Наливная - Бородаевка», 377 мм, 1,6 Мпа, подземный;

- газопровод НГСП 5 – Степновская КС, 168 мм, 6,0 Мпа, подземный;

- нефтепровод Лиманский (СП 22 – ГС Степное), 325 мм, 2,5 Мпа, подземный;

- газопровод СП 22 – ГС Степное, 325 мм, 1,8 Мпа, подземный;

- газопровод Степное – Сторожевка, 1020 мм, 5,5 Мпа, подземный;

- магистральный газопровод Первомайское-Сторожевка, 530 мм, 5,5 Мпа, подземный;

- нефтепровод СП 10 Восточно-Сусловское – ГС Степное, 5,5 Мпа, 16,2 км, подземный;

- магистральный газопровод Степное – Балаково, 530 мм, 5,5 Мпа, подземный;

- нефтепровод СП 4 – ГС Степное, 159 мм, 0,8 Мпа, подземный;

- газопровод Мечеткинское СП 4 – ГС Степное, 325 мм, 3 Мпа, 35,6 км, подземный.

Прохождение трубопроводов показано в графических материалах проекта на Карте планируемого размещения объектов местного значения транспортной инфраструктуры Мечетненского МО.

8.4. УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ СЕТЬ И ВНУТРИПОСЕЛКОВЫЙ ТРАНСПОРТ.

Улично-дорожная сеть с. Мечетное имеет преимущественно прямоугольную схему.

Основу транспортной сети села составляют автодорога Степное – Мечетное – Любимово – Чкалово и  основные улицы, к которым отнесены улицы Мелиораторов, Рабочая. По этим улицам проходят основные потоки транспорта.

Сеть основных улиц дополняют второстепенные улицы и проезды.

Прохождение улиц и дорог показано в графических материалах проекта на Карте планируемого размещения объектов местного значения транспортной инфраструктуры с. Мечетное.

По сведениям местной администрации общая протяженность улично-дорожной сети с. Мечетное составляет 8,5 км, в том числе с твердым покрытием — 7,2 км, то есть 85%.

Ширина в красных линиях большей части улиц колеблется от 10 до 20 м,  ширина проезжей части - от 2,5 до 6,0 м.

К недостаткам улично-дорожной сети сел следует отнести плохое состояние или полное отсутствие асфальтового покрытия проезжей части улиц, отсутствие тротуаров.

В соответствии с проектным решением дальнейшая застройка поселка предусматривается на свободных территориях по улицам Мелиораторов, Школьная и вдоль автодороги. В этих районах предусматривается строительство местной улично-дорожной.

Проектом также намечается асфальтирование всех улиц, устройство нормативных гостевых автостоянок в жилой и общественно-деловой застройке.

Рекомендуемые поперечные профили улиц приведены ниже.

9.ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА.

9.1. Водоснабжение

9.1.1. Современное состояние

Общие положения

Схема развития водоснабжения и водоотведения Мечетненского муниципального образования составлена на основании следующих документов:

- региональная программа «Обеспечение населения Саратовской области питьевой водой»;

- исходные данные ООО УК «Мечетное» и администрации Мечетненского муниципального образования по существующему состоянию сооружений водоснабжения и водоотведения.

село Мечетное:

Источники водоснабжения и их характеристики

Водоснабжение села Мечетное осуществляется от одного источника артезианских скважин.

На территории села Мечетное находятся два водозабора, в состав которых входят: а) скважины, количество – 3; б) водонапорные башни, количество – 2. Характеристика скважин приводится в таблице № 9.1.1.

Скважины оборудованы  электропогружными насосами марки ЭЦВ, сальниками для пропуска электрокабелей, сетчатыми фильтрами, отверстием с пробкой для замера воды.

Возле действующих скважин отсутствуют резервные источники электропитания (ДЭС),  станции очистки воды.

Лаборатория производит физико-химический и бактериологический анализ воды. Вода соответствует требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Вода из скважин электропогружными насосами  по трубопроводам подается в водонапорные башни, далее по системе распределительных сетей поступает к потребителям.

Характеристика существующих систем водоснабжения

Населенный пункт село Мечетное имеет централизованную систему водоснабжения. Подача воды к потребителю осуществляется не по кольцевой сети, но имеется  закольцованный участок.

Около 3,6 км водопроводных сетей находятся в не удовлетворительном состоянии. Материал труб – сталь. Техническое состояние конструктивных элементов не удовлетворительное. Процент износа составляет 85%. На распределительных сетях предусмотрены водопроводные колодцы из сборных ж/б элементов для установки запорной арматуры. В 2010г. осуществлена реконструкция 3,5 км водопроводных сетей с заменой изношенных участков на новые полиэтиленовые трубы.

Общая протяженность распределительных водопроводных сетей питьевого качества ориентировочно составляет – 7,12 км.

Водопроводные сооружения

На территории села Мечетное расположены действующие водонапорные башни: количество – 2, 1) ввод в эксплуатацию – 1992г., 2) ввод в эксплуатацию – 2006г.

Таблица № 9.1.1.

| №№ к-во | населенный пункт | год ввода в эксплуатацию | глубина скважин | дебит скважин, м3/час. | электропогружные насосы, марка, мощность, производительность | зона санитарной охраны 1-го пояса | износ оборудования скважин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | село Мечетное | 1992г. | 100 | 10 | ЭЦВ-8-10-140 | огорожена | 80% |
| 2 | село Мечетное | 2006г. | 115 | 16 | ЭЦВ-6-16-85 | огорожена | 70% |
| 3 | село Мечетное | 1992г. | 85 | 8 | ЭЦВ-6-8-110 | огорожена | 30% |

Расчет водопотребления  хозяйственно-питьевой воды Мечетненского муниципального образования по существующему состоянию.

Таблица № 9.1.2.

| Наименование | Ед. изм. | Количество на сущ. период 2012г. | Нормы водопотребления, л/сут. | Общее водопотреб- ление, л/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| село Мечетное | чел. | 1365 | 160 *, при К=1,2 | 262080 |
| На пажаротушение | 1 пожар | 1 | 10 л/с за 3часа** | 108000 |
| На нужды промышленности | л/сут | 20%*** | при К=1,2 | 52416 |
| итого: | - | - | - | 422496 |

*- СНиП 2.04.02-84*(Табл. 1),** - СНиП 2.04.02-84*(Табл. 5, п.2.24.), ***- СНиП 2.04.02-84*(Табл. 1, примечание 4)

Расчетные расходы воды

Расчет водопотребления хозяйственно-питьевой воды Мечетненского муниципального образования по существующему состоянию приводится в таблице № 9.1.2. и составляет 0,42 тыс.м³/сут., в том числе на  хозяйственно-питьевые нужды населения – 0,26 тыс.м³/сут., на нужды промышленности – 0,05 тыс.м³/сут.

9.1.2. Проектное решение

На основании проведенного анализа и сделанных выводов современного состояния населенных пунктов входящих в состав Мечетненского муниципального образования предлагается:

расчетный срок ( 2032г.)

Источники водоснабжения

- Водоснабжение села Мечетное входящего в состав Мечетненского муниципального образования осуществить от одного источника: скважин с устройством группы головных сооружений в состав которых входят: 1) скважины, 2) станции очистки воды, 3) резервуары чистой воды, 4) насосная станция 2-го подъема, 5) водоводы.

- Провести технический осмотр действующих скважин, в случае  заключения о не целесообразности использования их в качестве источника водоснабжения скважины  затампонировать.

- Провести гидрогеологические изыскания, с целью определения места расположения планируемых скважин. Осуществить строительство скважин и сооружений водозабора.

- Для скважин предусмотреть использование  резервных источников электропитания и станций очистки воды.

- Скважины  оборудовать в соответствие с требованием ВСН ВК4-90 (п.2.2.2.).

Системы водоснабжения

- Произвести диагностику и реконструкцию существующих водопроводных сетей и оборудования с заменой изношенных участков и оборудования.

- Осуществить прокладку водопроводных сетей  в существующей и планируемой застройках. Предусмотреть на водопроводных сетях, размещение колодцев из сборных ж/б элементов для установки: пожарных гидрантов, запорной арматуры.

- Для обеспечения бесперебойной подачи воды каждому потребителю распределительные сети закольцевать.

Водопроводные сооружения

- В селе Мечетное входящего в состав Мечетненского муниципального образования осуществить строительство планируемых насосных станций 2-го подъема и резервуаров питьевой воды с емкостями, которые должны быть определены из условия хранения в них:

- противопожарных запасов воды в течение 3х часов;

- аварийного, на случай ремонтных работ, в течении 10 часов от среднечасового с коэффициентом 0,7;

- регулирующего в объеме 10% от Qсутmax;

- расхода воды на хозяйственные нужды во время пожара;

Противопожарное водоснабжение

- На территории села Мечетное входящего в состав Мечетненского муниципального образования в качестве источника наружного противопожарного водоснабжения использовать наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами.

- Противопожарный водопровод объединить с хозяйственно-питьевым водопроводом.

- Расход воды на наружное пожаротушение из водопроводной сети использовать в соответствии Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ  (см. таблицы 7 и 8 приложения к настоящему Федеральному закону).

- Обеспечить минимальный свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления при пожаротушении не менее 10 метров.

- Предусмотреть установку пожарных гидрантов вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 метра от края проезжей части, но не менее 5 метров от стен зданий (N 123-ФЗ  Гл. 15, Ст. 68, п.16).

Расчетные расходы воды

Водопотребление хозяйственно-питьевой воды Мечетненского муниципального образования на расчетный срок (2032г.) отображены в таблице № 9.1.3. и составляет 0,46 тыс.м³/сут., в том числе на  хозяйственно-питьевые нужды населения составляет 0,29 тыс.м³/сут., на нужды промышленности составляет 0,06 тыс.м³/сут.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Для предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения оборудовать зоны санитарной охраны I, II и III поясов.

Расчет водопотребления  хозяйственно-питьевой воды Мечетненского муниципального образования на расчетный срок (2032г.)

Таблица № 9.1.3.

| Наименование | Ед. изм. | Количество на перспективу развития | Нормы водопотребления, л/сут. | Общее водопотреб- ление, л/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| село Мечетное | чел. | 1533 | 160 *, при К=1,2 | 294336 |
| На пажаротушение | 1 пожар | 1 | 10 л/с за 3часа** | 108000 |
| На нужды промышленности | л/сут | 20%*** | при К=1,2 | 58867 |
| итого: | - | - | - | 461203 |

*- СНиП 2.04.02-84*(Табл. 1),** - СНиП 2.04.02-84*(Табл. 5, п.2.24.), ***- СНиП 2.04.02-84*(Табл. 1, примечание 4)

9.2. Водоотведение

9.2.1. Современное состояние

село Мечетное:

На территории села Мечетное входящего в состав Мечетненского муниципального образования отсутствуют системы напорных и самотечных канализационных труб. Хозяйственно-бытовые и производственные стоки сливаются в выгребные ямы для накопления и хранения и откачиваются по мере заполнения с помощью ассенизационных машин,  затем вывозятся на свалку жидких бытовых отходов, расположенную на юго-западе села Мечетное.

Выгребные ямы  состоят из герметичной емкости,  материал - оштукатуренный кирпич,  коммунальные службы периодично  откачивают  хозяйственно-бытовые  стоки, места расположения  выгребных ям определено из условия рельефа, заполнение грунтовой и атмосферной водой не происходит, к выгребу каждого дома обеспечен подъезд ассенизационной машины.

На территории села Мечетное входящего в состав Мечетненского муниципального образования отсутствуют действующие канализационные насосные станции и очистные сооружения.

Расчет  водоотведения Мечетненского муниципального образования по существующему состоянию.

Таблица № 9.2.1.

| Наименование | Количество на сущ. период 2012 г. чел. | Нормы водоотведения л/сут. |  | Водоотведение л/сут. |  | Общее Водоотведение, л/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | хоз-бытовых стоков | промыш-ленных | хоз-бытовых стоков | промыш-ленных |  |
| село Мечетное | 1365 | 160 *, при К=1,2 | 20%** | 262080 | 52416 | 314496 |
| Итого: | 1365 | - | - | 262080 | 52416 | 314496 |

*- СНиП 2.04.02-84*(Табл. 1),**- СНиП 2.04.02-84*(Табл. 1, примечание 4)

Нормы водоотведения и расчетные расходы

Расчет водоотведения села Мечетное входящего в состав Мечетненского муниципального образования принимались по (СНиП 2.04.03-85, п.2.1.).

Водоотведение села Мечетное входящего в состав Мечетненского муниципального образования по существующему состоянию приводится в таблице № 9.2.1. и составляет для населения  0,31 тыс.м³/сут.

9.2.2. Проектное решение

На основе оценки современного состояния водоотведения села Мечетное входящего в состав Мечетненского муниципального образования предлагается:

расчетный срок ( 2032г.)

- Осуществить строительство планируемого биологического пруда.

- Хозяйственно-бытовые и производственные стоки сливать в выгребные ямы для накопления и хранения и откачивать по мере заполнения с помощью ассенизационных машин,  затем вывозить их на планируемый биологический пруд, расположенный на юго-западе села Мечетное.

Расчет  водоотведения  Мечетненского муниципального образования

на расчетный срок (2032г.)

Таблица № 9.2.2.1

| Наименование | Количество на перспективу развития | Нормы водоотведения л/сут. |  | Водоотведение л/сут. |  | Общее Водоотведение, л/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | хоз-бытовых стоков | промыш-ленных | хоз-бытовых стоков | промыш-ленных |  |
| село Мечетное | 1533 | 160 *, при К=1,2 | 20%** | 294336 | 58867 | 353203 |
| Итого: | 1533 | - | - | 294336 | 58867 | 353203 |

*- СНиП 2.04.02-84*(Табл. 1),**- СНиП 2.04.02-84*(Табл. 1, примечание 4)

Нормы водоотведения и расчетные расходы

Водоотведение села Мечетное входящего в состав Мечетненского муниципального образования на расчетный срок (2032г.) приводится в таблице № 9.2.2.1 и составляет для населения  0,35 тыс.м³/сут.

тавляет для населения  0,43 тыс.м³/сут.

9.3. САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА

9.3.1. Современное состояние

В Мечетненском муниципальном образовании действует централизованная планово-регулярная система санитарной очистки. Индивидуальный жилой фонд охвачен сбором и вывозом ТБО.

На рынке присутствует специализированное предприятие, занимающееся санитарной очисткой. Вывоз ТБО осуществляется специализированным участком, в которым заключен договор, на полигон бытовых отходов, расположенный на территории Мечетненского муниципального образования.

В капитальной застройке используются бестарный метод очистки от ТБО, в частном секторе сбор отходов организуется с вывозом по графику.

Жидкие нечистоты от не канализованной застройки собираются ассенизационными машинами и удаляются в специально отведенные места.

Полив улиц и зеленых насаждений осуществляется из водопровода.

9.3.2. Проектное решение

Система санитарной очистки и уборки территорий поселения предусматривает рациональный сбор, быстрое удаление, надежное обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию бытовых отходов (хозяйственно-бытовых, жидких из неканализованных зданий, уличного мусора и смета).

В соответствии с приложением 11 Свода правил СП 42.13330.2011 "СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 28 декабря 2010 г. N 820), норма накопления ТБО с учетом общественных зданий, принимается – 1,5 м3/год на жителя. В соответствии с этой нормой количество ТБО от поселения сегодня составляет 2048 м3/год, на планируемый срок составит 2299 м3/год.

Проектом предлагается размещение полигона ТБО на расстоянии 1000 м от проектируемой жилой застройки.

Вся территория должна быть охвачена планово-регулярной или заявочной системой очистки. На территории домовладений секционной застройки выделяются специальные площадки для размещения контейнеров с удобными подъездами для транспорта.

Органам коммунального хозяйства необходимо разработать систему жесткого контроля над несанкционированными свалками, и создать условия, исключающие возможность их появления, а также установить оптимальные тарифы на переработку ТБО, обеспечивающие экономически оправданное функционирование предприятий.

Проектом намечается планово регулярная механизированная уборка улиц, а также обеспечение полива зеленых насаждений общего пользования.

Для окончательного решения проблемы переработки, утилизации и обезвреживания ТБО, рекомендуется на основании утвержденного генерального плана поручить специализированной организации разработать проект «Генеральная схема санитарной очистки Мечетненского муниципального образования».

9.4. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

9.4.1. Современное состояние

Теплоснабжение Мечетненского муниципального образования осуществляется от котельной, индивидуальных котлов. Отопление и горячее водоснабжение жилого сектора, принадлежащего гражданам на правах частной собственности, осуществляется от газовых котлов, электрических водонагревателей. Отопительная котельная имеют тупиковые сети в подземном и надземном исполнении. Отпуск тепла потребителям осуществляется в виде горячей воды по температурному графику 95 — 700С от котельных. Топливом для котельных служит газ.

Котельная№22 по ул. Автодорожная, 10а оборудована котлами марки Универсал - 6 шт., обслуживает здания: 1) жилые дома – 8, 2) объекты соц. сферы – 5.

Характеристики отопительной котельной Мечетненского муниципального образования приводятся в таблице № 9.4.1.1

Характеристики отопительных котельных Мечетненского муниципального образования

Таблица № 9.4.1.1

| № | Адрес источника теплоснабжения (котельная) | Характеристика объекта | Марка котлов и количество шт. | Год ввода в эксплуатацию | Установленная мощность котельно, Гкал/ч | Присоедененная нагрузка котельной, Гкал/час | Способ прокладки тепловых сетей | Протяженность тепловых сетей, км. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №22, село Мечетное, ул. Автодорожная, 10а | отдел.стоящ. | Универсал - 6 шт. | 1981 | 3,9 | 1,27 | под. надз. | 1631 65 |

9.4.2. Проектные решения

Покрытие возрастающих тепловых нагрузок предусматривается осуществлять от вновь сооружаемых источников тепла.

расчетный срок ( 2032г.)

Проектируемая малоэтажная застройка села Мечетное

- Теплоснабжение в малоэтажной застройке предлагается осуществлять от индивидуальных источников тепла.

Перечень и основная характеристика теплоисточников на проектируемых участках представлены в таблице 4.2.2.1

Перечень и основная характеристика теплоисточников на проектируемых участках

Таблица 9.4.2.1

| № п/п | Суммарная предполагаемая нагрузка Гкал/час | Предполагаемое население чел. | Вид застройки | Источник предполагаемого теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Проектируемая малоэтажная застройка села Мечетное |  |  |  |  |
| 1 |  | 168 | малоэтажная (индивидуальная) | поквартирное отопление |

Расходы тепла на нужды отопления, вентиляции, горячего водоснабжения жилых и общественных зданий определен в соответствии с МДС 41 – 4.2000 «Методика определения количеств тепловой энергии и теплоносителя в водяных системах коммунального теплоснабжения» и СП 41-104-2000 «Проектирование автономных источников теплоснабжения».

9.5. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

9.5.1. Современное состояние

Источником газоснабжения Мечетненского муниципального образования является природный газ, который по отводу от газопровода «Степное - Сторожевка» подается на газораспределительную станцию ГРС Головное, расположенную в 5,3 км северо-восточнее с. Мечетное. От ГРС Головное газ по газораспределительным сетям поступает на газорегуляторные пункты (ГРП,ГРПШ) села Мечетное.

В газорегуляторных пунктах (ГРП,ГРПШ) давление газа снижается до 0,3 МПа для газификации котельных и промпредприятий. На индивидуально-бытовые, хозяйственные нужды и местное отопление в газорегуляторных пунктах давление газа снижается до 0,005 МПа.

Существующая система газоснабжения двухступенчатая. Распределение газа осуществляется по газопроводам двух давлений — высокого II категории — 0,6 МПа, низкого — 0,005 МПа.

Существующие показатели расхода газа, газопроводов и распределяющих устройств на территории Мечетненского муниципального образования приведены в таблице 9.5.1.1

Таблица 9.5.1.1

| Наименование населенного пункта | Максимальный расход газа, м³/час | Используемые подсистемы АСУ ТП РГ |  | Протяженность газопроводов, км | Диаметр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наиме-нование | Кол-во |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| с. Мечетное | 920,7 | ГРП | 1/1 | 6,102 | 57-168 |

Направление использования газа по категориям потребителей приведено в таблице 9.5.1.2

Таблица 9.5.1.2.

| Потребители | Назначение расходуемого газа |
| --- | --- |
| Население | Приготовление пищи и горячей воды для хозяйственных и санитарно-гигиенических нужд |
| Учреждения здравоохранения и коммунально-бытовые предприятия | Приготовление пищи, лечебные процедуры, лабораторные нужды, стирка белья |
| Отопительные котельные | Отопление жилого и общественного фонда |
| Промышленные предприятия | Отопление, вентиляция и технологические нужды |

Газорегуляторные пункты

Газорегуляторные пункты предназначены для снижения давления газа и поддержания его на заданном уровне.

Оборудование существующих ГРП рассчитано на входное давление газа Ру=0,6 МПа (изб), Ру=0,005 МПа (изб). Характеристика существующих газорегуляторных пунктов и их типоразмеры приведены в таблице 9.5.1.3

Таблица 9.5.1.3

| № п/п | Место расположения | Характеристики |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тип | Марка регулятора | количество ГРП, ГРПШ шт. | Год окончания строительства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | с. Мечетное | ГРП | РДУК-50 | 1 | 1984 |
|  |  | ГРПШ(котельная) | РДУК-50 | 1 |  |
| Всего: ГРП/ГРПШ |  |  |  | 1/1 | - |

9.5.2Проектные предложения

В целях обеспечения населения и объектов экономики газом, повышения надежности системы газоснабжения предлагается:

расчетный срок ( 2032г.)

село Мечетное

- Газоснабжение проектируемой жилой застройки восточной части села Мечетное осуществить от существующих газопроводов низкого давления.

В селе Мечетное будет газифицировано индивидуальные жилые дома – 56. Годовой расход природного газа составит – 0,43 млн. м3.

Расходы газа на индивидуально-бытовые нужды населения определены в соответствии с требованием СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб». Годовые расходы газа определены исходя из отапливаемой кубатуры жилых и общественных зданий.

9.6. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

9.6.1. Современное состояние

На территории Мечетненского муниципального образования расположены две электроподстанции «Степная» - 110/35/6 кВ. и «Головная-1» - 35/6 кВ.

Электроснабжение в настоящее время осуществляется от подстанции 110/35/6 кВ. «Головная - 1» мощностью 4000 кВА.

Протяженность линий электропередач ВЛ – 110 кВ – 18,5 км.

Опоры металлические и железобетонные. Характеристики линии электропередач даны в таблице № 9.6.1

Таблица 9.6.1

Перечень ВЛ-110 кВ

Приволжского производственного отделения филиала

«Саратовские распределительные сети» ОАО «МРСК ВОЛГИ»

(Степновские РЭС) на территории Мечетненского МО

| № | Наименование высоковольтной линии | Напряжение, кВ | Протяженность общая по территории района), км | Год ввода в эксплуатацию | Тип опор и марка провода | % износа | Размер охранной зоны, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | «Наливная - Степная» | 110 | 4,7 | 1984 | ж/б. АС-120 | 46 | 20 |
| 2 | Отпайка на ПС «Любимово» | 110 | 2,6 | 1986 | ж/б. АС-120 | 42 | 20 |
| 3 | Отпайка на ПС «Россия» | 110 | 11,2 | 1978 | ж/б. АС-120 | 58 | 20 |
|  | ИТОГО: |  | 18,5 |  |  |  |  |

Средний процент износа ВЛ - 110 кВ составил 49 %

Общая протяженность линий электропередач ВЛ – 35 кВ проходящих по территории МО составляет 14,58 км. Опоры железобетонные. Полный перечень линий ВЛ – 35 кВ. Приволжского производственного отделения филиала «Саратовские распределительные сети» ОАО «МРСК Волги» на территории Мечетненского МО представлен в таблице № 9.6.2

Таблица 9.6.2

Перечень ВЛ-35 кВ

Северного производственного отделения филиала

«Саратовские распределительные сети» ОАО «МРСК ВОЛГИ»

(Степновские РЭС) на территории Мечетненского МО

| № | Наименование высоковольтной линии | Напряжение, кВ | Протяженность общая (по территории района), км | Год ввода в эксплуатацию | Тип опор и марка провода | % износа | Размер охранной зоны, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | «Россия – БКНС - 1» | 35 | 6,6 | 1980 | ж/б. АС-120, АС-70 | 54 | 15 |
| 2 | Отпайка на ПС «БКНС-3» | 35 | 2,0 | 1980 | ж/б. АС-70 | 54 | 15 |
| 3 | «Россия – Головная – 1,2» | 35 | 5,04 | 1980 | ж/б. АС-95 | 54 | 15 |
| 4 | «Каменка - Степное» | 35 | 6,3 | 1976 | ж/б. АС-120 | 62 | 15 |
|  | ИТОГО: |  | 19,94 |  |  |  |  |

Средний процент износа ВЛ - 35 кВ составил 56 %.

Общая протяженность линий электропередач ВЛ – 10 кВ по территории МО составляет 17,0 км. Существующие линии электропередач выполнены по радиальным схемам на железобетонных и деревянных опорах. Перечень линий ВЛ – 10 кВ на территории Мечетненского МО представлен в таблицах № 9.6.3

Таблица 9.6.3

Перечень ВЛ-10 кВ

Приволжского производственного отделения филиала

«Саратовские распределительные сети» ОАО «МРСК ВОЛГИ»

(Степновские РЭС) на территории Мечетненского МО

| № | Номер и наименование высоковольтной линии | Напряжение, кВ | Протяженность, с учетом 0.4 кВ (по территории района), км | Год ввода в эксплуатацию | Тип опор и марка провода | % износа | Размер охранной зоны, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | № 17 от ПС «Степная» | 6 | 6,9 | 1968 | ж/б. А-50 | 40 | 10 |
| 2 | № 1 от ПС «Головная - 1» | 6 | 2,8 | 1970 | ж/б. А-70 | 40 | 10 |
| 3 | № 2 от ПС «Головная - 1» | 6 | 4,5 | 1985 | ж/б. АС-35 | 31 | 10 |
| 4 | № 5 от ПС «Головная - 1» | 6 | 2,8 | 1985 | ж/б. АС-35 | 31 | 10 |
| 4 | № 1 от ПС «Любимово» | 6 | 0,1 | 1970 | ж/б. АС-50 | 40 | 10 |
|  | ИТОГО: |  | 17,1 |  |  |  |  |

Средний процент износа ВЛ -10 кВ составил 35 %.

Трансформаторные подстанции ТП (КТП) на территории МО отдельно стоящие комплектные одпа кирпичная.

Перечень и характеристики трансформаторных подстанций ТП (КТП) – 10/0,4 кВ представлены в таблице № 9.6.4

Таблица 9.6.4

Перечень и характеристика трансформаторных подстанций

ТП (КТП)-10/0,4 кВ Приволжского производственного отделения

Саратовские электрические сети ОАО МРСК «Волги»

и абонентских на территории Мечетненского МО

| № | Оперативное наименование ТП (КТП) | Оперативный № ТП (КТП) | Мощность трансформатора, кВА | Год ввода в эксплуатацию | Балансовая принадлежность |  | № отпайки ВЛ-10 кВ | % износа |  | Населенный пункт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ТП | ВЛ-0,4 кВ |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
| ВЛ 6кВ № 0617 от ПС «Степная» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Катодная защита | КТП-175 | 10 | - | Абонент. | Абонент. | 17-02 |  | - | Мечетненское МО |
| 9 | Катодная защита | КТП-176 | 10 | - | Абонент. | Абонент. | 17-04 |  | - | Мечетненское МО |
| 12 | СКЗ-157 | КТП-65 | 10 | - | Абонент. | Абонент. | 17-00 |  | - | Мечетненское МО |
| 13 | СКЗ-5 | КТП-222 | 10 | - | Абонент. | Абонент. | 17-00 |  | - | Мечетненское МО |
| 14 | СКЗ-74 | КТП-102 | 10 | - | Абонент. | Абонент. | 17-01 |  | - | Мечетненское МО |
| 15 | СКЗ-61 | КТП-103 | 10 | - | Абонент. | Абонент. | 17-01 |  | - | Мечетненское МО |
| ВЛ 6кВ № 2 от ПС «Головная-1» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Лет. лагерь Головное | КТП-170 | 63 | 1987 | ПЭС | ПЭС | 2-00 |  | 42 | с. Мечетное |
| 2 | Детсад | КТП-171 | 400 | 1990 | ПЭС | ПЭС | 2-01 |  | 36 | с. Мечетное |
| 3 | Мехток | КТП-173 | 250 | 1990 | ПЭС | Абонент. | 2-05 |  | 36 | с. Мечетное |
| 4 | Пилорама | КТП-174 | 180 | 1990 | ПЭС | ПЭС | 2-03 |  | 36 | с. Мечетное |
| 5 | МТМ | КТП-185 | 250 | 1987 | ПЭС | ПЭС | 2-04 |  | 42 | с. Мечетное |
| 6 | Котельная | КТП-188 | 100 | 1987 | ПЭС | Абонент. | 2-02 |  | 42 | с. Мечетное |
| 7 | Животнов. комплекс | КТП-178 | 250 | - | Абонент. | Абонент. | 2-05 |  | - | с. Мечетное |
| 8 | Овощехранилище | КТП-169 | 100 | - | Абонент. | Абонент. | 2-07 |  | - | с. Мечетное |
| ВЛ 6кВ № 5 от ПС «Головная-1» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Школа, жил. дома | КТП-43 | 250 | 1986 | ПЭС | ПЭС | 5-00 |  | 44 | с. Мечетное |
| 2 | Столовая | КТП-177 | 160 | 1984 | ПЭС | ПЭС | 5-01 |  | 31 | с. Мечетное |

Общее количество ТП (КТП) – 10/0,4 кВ составляет 16 шт., из которых 8 шт. суммарной мощностью 1653 кВА. принадлежит Приволжскому производственному отделению филиала «Саратовские распределительные сети» ОАО«МРСК Волги», а 8 шт. являются абонентскими с суммарной мощностью 410 кВА.

Средний процент износа ТП (КТП) – 10/0,4 кВ, принадлежащих Приволжскому производственному отделению филиала «Саратовские распределительные сети» ОАО «МРСК Волги», составил 39 %.

9.6.2. Проектное решение

Расчетные электрические показатели коммунально-бытовой нагрузки и расход электроэнергии поектируемых районов:

Индивидуальная жилая застройка – 218,24 кВт.

магазин – 23,52 кВт.

| № | Наименование | Эл. нагрузка, кВт. | Расход млн.кВт.ч в год | ВЛ-10 кВ проект | ТП проект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Мечетное | 241,76 | 0,36 | - | - |
|  | потери 1,05 С учетом:Кмакс нагр 0,75 | 190,39 |  |  |  |

Проектируемую жилую застройку в с.Мечетное запитать от двух проектируемых трансформаторных подстанций.

Проектируемую жилую застройку в с.Белополье запитать от существующей ТП №68 увеличив его мощность.

Укрупненные показатели электрической коммунально-бытовой нагрузки и укрупненные показатели расхода коммунально-бытовых потребителей взяты из справочника по проектированию электрических сетей Файбисовича 2006 г. (табл. 2.8, табл.2.9), для,общественных зданий по  СП 131 110-3003.( табл. 6.14), удельная расчетная эл.нагрузка коттеджей по РД 34. 20. 184-94 Изменения и Дополнения .( табл. 2.1.11),. Уличное освещение в одноквартирной проектируемой застройке дано по норме 8,3 кВт. на 1 км.

Строительство объектов электроснабжения осуществляется по разработкам проектных организаций на следующих стадиях проектирования.

9.7. СРЕДСТВА СВЯЗИ

Создание условий для обеспечения населения муниципального образования, услугами связи является одной из приоритетных задач органов местного самоуправления и относится к вопросам местного значения поселений.

Целью данного раздела является подготовка предложений по созданию условий для использования структур связи органами местного самоуправления для информационного обеспечения населения в мирное время, для оповещения при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и ЧС в особый период.

9.7.1. Почтовая связь

Почтовая связь Российской Федерации является неотъемлемым элементом социальной инфраструктуры общества, содействует укреплению социально-политического единства Российской Федерации, способствует реализации конституционных прав и свобод граждан, позволяет создать необходимые условия для осуществления государственной политики в области формирования единого экономического пространства, способствует свободному перемещению товаров, услуг и финансовых средств, свободе экономической деятельности.

Сеть почтовой связи с. Мечетное «Почта России» является частью единого производственно-технологического комплекса технических и транспортных средств, обеспечивающего прием, обработку, перевозку (передачу), доставку (вручение) почтовых отправлений, а также осуществление почтовых переводов денежных средств на всей территории Российской Федерации, а также между организациями почтовой связи, находящимися под юрисдикцией разных государств.

Современное состояние

Доставка корреспонденции в с. Мечетное осуществляется на автомашине из Степновского почтамта. После сортировки доставку почты до адресата производят почтальоны пешим порядком.

На территории с. Мечетное имеется отделение почтовой связи. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.04.2005 г. №241 «О мерах по организации оказания универсальных услуг связи», установлен Пункт Коллективного Доступа в Интернет. ПКД необходимы для обеспечения предоставления пользователю универсальными услугами связи: возможности передачи сообщений электронной почтой, доступа к информации с использованием инфокоммуникационных технологий.

Данные по отделениям почтовой связи приведены в таблице 9.7.1.

Таблица 9.7.1.

Обеспечение населения поселений с. Мечетное почтовой связью

| № п/п | Наименование объектов почтовой связи, адрес | Принадлежность | Дата постройки | Оснащенность узла связи (ПКД) | Нас.е пункты, обслуживаемые узлом связи | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Кап. ремонт помещения |
| 1 | с. Мечетное ул. Школьная 12А | Аренда | - | Автомашина, ПКД | с. Мечетное | - |

В целом размещение объектов почтовой связи на территории с. Мечетное соответствует Приказу Министерства связи СССР от 27.04.1981 г. №178 «О введении нормативов развития и размещения в городах и сельской местности сети отделений и пунктов почтовой связи».

В плане доступности услуги почтовой связи общего пользования для населения муниципального образования можно считать достаточными и соответствующими Федеральному Закону от 17.07.1999 г. №176-ФЗ «О почтовой связи».

Однако можно выделить несколько основных проблемных вопросов:

  - Отсутствие в нормативно-правовых актах норм об обязательном предоставлении помещений для объектов почтовой связи в районах жилой застройки, а также оказания содействия в реконструкции, капитальном и текущем ремонте или замене помещений, занимаемых отделениями почтовой связи. Большинство этих помещений предоставляется по договорам аренды муниципальной собственности и не приспособлены для нормальной работы сотрудников почтовой связи;

  - Отсутствие государственной поддержки Федеральной почтовой связи в части компенсации затрат на оказание традиционных услуг при государственном регулировании тарифов;

  - Отсутствие поддержки в оснащении объектов почтовой связи компьютерной и оргтехникой, средствами механизации, автомобильным транспортом;

  - Систематическое повышение арендных и иных видов платежей объектами почтовой связи, налога на землю, прибыли, имущество, транспорт;

  - Отсутствие содействия в приоритетном заключении договоров между органом Федеральной почтовой связи и организациями по приему всех видов платежей, а также различного рода выплат.

В результате отсутствия этих видов поддержки остается низким уровень технико-технологической оснащенности почтового оборудования, автотранспорта и помещений, занимаемых отделениями почтовой связи.

Проектные предложения

Настоящим проектом предусматривается следующие мероприятия по улучшению функционирования почтовой связи образования:

- Принять региональный нормативно-правовой акт об обязательном предоставлении помещений для объектов почтовой связи в образованиях жилой застройки, а также оказания содействия в реконструкции, капитальном и текущем ремонте или замене помещений, занимаемых отделениями почтовой связи.

- Предусмотреть компенсацию затрат на оказание традиционных услуг при государственном регулировании тарифов.

- Оснастить объекты почтовой связи компьютерной и оргтехникой, средствами механизации.

- Предусмотреть обновление парка машин и увеличение их численности.

9.7.2. Телефонная связь

Сеть связи общего пользования представляет собой комплекс взаимодействующих сетей электросвязи, в том числе сети связи для распространения программ телевизионного вещания и радиовещания. Сеть телефонной связи общего пользования с. Мечетное интегрирована в инфраструктуру телефонной связи Саратовской области и имеет присоединение к сетям телефонной связи общего пользования других субъектов Российской Федерации, а также иностранных государств.

Современное состояние

Услуги электросвязи жителям с. Мечетное предоставляет компания ОАО «Ростелеком».

Телефонная плотность, характеризующая обеспеченность телефонами составляет:

- На 01.01.2012 — 11,78 на 100 жителей (при средней по РФ — 12,74);

Показатели плотности телефонных аппаратов соответствуют средним по РФ, что характеризует уровень развития и предоставление услуг телефонной связи общего пользования, а также уровень развития телефонных сетей, как удовлетворительный.

Также, существующее оборудование и техническое состояние сетей электросвязи общего пользования удовлетворяет потребности населения в услугах связи, таких, как доступ к информации с использованием технологий «Интернет», «Ethernet», «Передача данных» — (ПД) (универсальные услуги связи).

Соединительные линии (СЛ) от Центральной Автоматической Телефонной Станции (ЦАТС) до Оконечных Станций ОС выполнены с использованием кабеля типа КСПП 1*4*0,9. Средний срок службы кабелей с металлическими жилами 20–25 лет, они являются морально устаревшими, имеют недостаточную пропускную способность современных трафиков связи и не отвечают современным требованиям по передаче данных, с использованием инфокоммуникационных технологий. Абонентские линейные сооружения построены с использованием кабеля типа «ТППЭП» и «ПРППМ» с металлическими жилами в подземном варианте закладки, и, стальным проводом диаметра 3-4 мм на воздушных абонентских линиях.

Оборудование АТС городской телефонной сети с. Мечетное аналоговое (АТСК «Квант).

Сведения об обеспеченности телефонной связью с. Мечетное приведены на «Карте планируемого размещения объектов местного значения электроснабжения и связи на территории с. Мечетное Мечетненского муниципального образования Советского муниципального района Саратовской области в масштабе» и в таблице 9.7.2.1.

Мечетное

| № п/п | Наименование населенного пункта | Норма телефонной плотности на 100 человек | Существующая плотность на 01.01.2006 | Существующие объекты АТС | Износ АТС,% | Принадлежность АТС (организация) | Протяженность линии от РЦ до НП, км. | Проблемные вопросы и предложения по их реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | с. Мечетное | 12,74 | 11,78 | АТСК 100/2000 | 50 | ОАО «Ростелеком» | 17,0 | Замена АТС, строительство линейно-кабельных сооружений. |

Проектные предложения

Прокладку распределительных телефонных сетей кабелями марки ТППэп различной емкости от 10 до 30 пар. Общая протяженность планируемых телефонных коммуникаций в планируемых районах жилой застройки составит приблизительно 0,2 км (протяженность планируемых распределительных сетей рассчитывается с помощью электронной программы на графических материалах и подлежит уточнению).

9.7.3. Радиовещание

Современное состояние

На территории с. Мечетное на сегодняшний день работа проводного радио полностью прекращена.

В Саратовской области действует «Программа перевода сетей проводного вещания на эфирный прием». Для реализации этого проекта предполагалось использовать ретрансляторы Саратовского Областного Радиотелевизионного Передающего Центра.

При реализации этой программы не учитываются следующие существенные недостатки:

            - Работа на фиксированной частоте радиовещания позволяет принимать только областные программы;

            - Для обеспечения зоны уверенного покрытия требуется установка ретрансляторов практически в каждом населенном пункте образования;

            - Не предусматривается техническая возможность для использования эфирного радио в интересах органов местного самоуправления.

Таким образом, замена проводного радиовещания на эфирное радиовещание полностью лишает органы местного самоуправления возможности использования радиовещания, как одного из средств массовой информации:

- осуществлять информирование населения муниципального образования о проблемах и путях их решения;

- проводить воспитательную и организационную работу;

- использовать его для оповещения населения поселения при возникновении ЧС природного и техногенного характера, а также в особый период.

Данные недостатки эфирного радиовещания, на современном этапе развития, делают нецелесообразным прекращение проводного радиовещания как для населения образования, так и для органов местного самоуправления.

Проектные предложения

Вариант 1: В соответствии с постановлением Правительства РФ от 3 июля 1996г. N1063-р, обязывающее обеспечение охвата населения многопрограммным радиовещанием (с учетом проводного вещания) двумя  программами центрального вещания  и одной местной, наряду с переводом абонентов на эфирный прием, рекомендуется также восстановление оборудования сети проводного вещания, с последующим расширением зоны охвата населения проводным радиовещанием.

Для этой цели необходимо в административном центре поселения, на базе районной сети телефонной связи установить и оснастить радиоузел, с возможностью оповещения населения при ЧС и управления территорией.

Так же рекомендуется установка громкоговорителей для возможности быстрого и своевременного оповещения населения при ЧС.

В таблице 9.7.3 приведены данные по предлагаемым объектам проводного радиовещания:

Таблица 9.7.3.

Планируемые объекты проводного радиовещания

| № п/п | Месторасположение радиоузла | Населенные пункты принимающие радиовещание с данного р/у | Тип аппаратуры | Мощность (кВт) | Численность населения (чел.) на 01.01.2012 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | с. Мечетное | с. Мечетное | АДС-250 | 1,0 | 1365 |

Вариант 2: В целях обеспечения населения эфирным радиовещанием, проектом предлагается установка дополнительных ретрансляторов в административном центре поселения и решение вопросов с предоставлением сектора радиочастотного спектра и лицензированием частот.

На условиях софинансирования оснастить и укомплектовать радиостудию в центре поселения, для возможности осуществления информирования населения муниципального образования о проблемах и путях их решения, проведения воспитательной и организационной работы, использования эфирного радиовещания для оповещения населения поселений при возникновении ЧС природного и техногенного характера, а также в особый период.

Для установки ретрансляторов и оснащения радиостудий рекомендуется использовать проекты Саратовского областного радиотелевизионного передающего центра.

9.7.4. Телевизионное вещание

Современное состояние

В настоящее время на территории с. Мечетное охват населения телевизионным вещанием осуществляется от ретранслятора, расположенного в г. Саратове. Охват населения образования телевизионным вещанием составляет 100%*. Местные жители также используют личные спутниковые антенны.

В таблице 9.7.4.1 приведены данные по существующим объектам телевизионного вещания.

Таблица 9.7.4.1

Обеспечение населения Мечетненского муниципального образования телевизионным вещанием.

| № | Район установки | Название объекта телерадиовещания | Место установки ретранслятора | Высота АМС, м | Транслируемые программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Саратовский | ТР Саратов | г. Саратов | 100 | Первый канал |
|  |  |  |  |  | 6 програм |

Подвижная (сотовая) связь

Услуги подвижной (сотовой) связи жителям с. Мечетное предоставляют такие операторы связи как: Филиал ОАО «МТС» в г. Саратове; ОАО «МСС-Поволжье» (Мегафон); Филиал ОАО «ВымпелКом» в г. Саратове (Билайн). В таблице 9.7.4.2 приведены зоны охвата операторов подвижной (сотовой) связи.

Таблица 9.7.4.2.

Зона охвата операторов подвижной (сотовой) связи Мечетненского муниципального образования

| Населенный пункт |  | Билайн |  |  | МТС |  |  | Мегафон |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Зона уверенного приема | Зона удовлетворительного приема | Зона приема с антенной | Зона хорошего приема | Зона удовлетворительного приема | Зона вероятного приема | Зона хорошего приема | Зона удовлетворительного приема | Зона вероятного приема |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | с. Мечетное | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |

Вероятность приема радиосигнала в каждой отдельной точке зависит от конкретного местоположения абонента, плотности городской застройки и рельефа местности.

10.МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Раздел разработан в составе материалов по обоснованию проекта генерального плана.

В основу проектного решения генерального плана Мечетненского муниципального образования положены результаты произведенного анализа комплексного развития территории, базирующегося на системе планировочных ограничений и требованиях к использованию территории сельского поселения. Наиболее весомой группой учитываемых ограничений являются ограничения, обусловленные:

природными условиями (инженерно-геологические, геоморфологические, гидрогеологические и гидрологические факторы, и др.);

характером и интенсивностью техногенных воздействий, требованиями к охране окружающей среды, условиям проживания и отдыха населения (экологические и санитарно-гигиенические факторы).

Все последующие этапы анализа комплексного развития территории (по социально-экономическим, транспортным, инфраструктурным и прочим факторам) базируются на результатах планировочного учета названных факторов.

К предмету настоящего раздела относится вторая группа факторов. Основная задача раздела – выявление зон с особым режимом использования территорий для принятия обоснованных планировочных решений в генеральном плане муниципального образования.

В число учтенных генпланом природно-экологических и санитарно-гигиенических факторов включены объекты воздействий на окружающую среду, объекты и территории, требующие охраны либо соблюдения специальных режимов использования, а также нормативные и специальные условия их деятельности либо существования, выраженные в территориальном аспекте (суть – планировочные ограничения). К ним относятся территории и объекты, представленные в графических материалах раздела (Карта зон с особыми условиями использования территории с. Мечетненского муниципального образования Советского муниципального района Саратовской области., Карта зон с особыми условиями использования территории с. Мечетное, Мечетненского муниципального образования Советского муниципального района Саратовской области) и поименованные ниже по тексту.

В состав карт входят объекты и территории (источники) негативных воздействий на окружающую среду и ухудшающие экологические условия жилых зон, а также территории, природные объекты и компоненты окружающей среды, подлежащие охране. Сочетание названных факторов с их законодательно и нормативно установленными природно-экологическими, санитарно-гигиеническими ограничениями, санитарными режимами и природоохранными требованиями, формирует в пределах Мечетненского муниципального образовнаия систему территорий с особыми условиями использования, во многом определяющих потенциал, возможности и условия его устойчивого развития.

Кроме того, в состав схемы входит комплекс территориально ориентированных природоохранительных мер градостроительного характера, предлагаемых проектным решением генерального плана сельского поселения, и зоны с особыми условиями использования территорий в границах, трансформированных на конец проектного срока по результатам планируемой реализации природоохранительных мероприятий и градостроительных решений генплана, направленных на защиту окружающей среды и ее компонентов, обеспечение экологической безопасности проживания и отдыха населения.

10.1. Объекты воздействий

К объектам негативных воздействий на окружающую среду и условия проживания и отдыха населения Мечетненского муниципального образования в материалах проекта отнесены следующие объекты и территории:

производственные, коммунальные объекты, прочие объекты и территории, имеющие санитарно-защитные зоны;

источники негативных акустических воздействий (автодороги и др.);

очистные сооружения канализации, отстойники;

воздушные линии электропередачи и понизительные подстанции.

Общее состояние природной среды определяется состоянием геологической среды, почвенного покрова, поверхностных и подземных вод, воздуха, растительности и т.д.

10.1.1.	Состояние воздушного бассейна

Промышленность муниципального образования представлена несколькими предприятиями и строительными организациями, для которых устанавливаются санитарно- защитные зоны:

1.ООО «Дмитриевское»

Основным источником загрязнения атмосферного воздуха среды окисью углерода, углеводородом вносит автотранспорт.

Немаловажную роль в формировании уровня загрязнения воздуха в приземном слое атмосферы играют выхлопные газы автомобилей, которые поступают в атмосферу на уровне человеческого роста и представляют большую опасность для здоровья населения по сравнению с выбросами от промышленных источников, которые происходят, как правило, на большой высоте.

Однако, в связи с отсутствием систематического контроля загрязнения воздушной среды автотранспортом, дать анализ окружающей среды невозможно.

Оценивая общее состояние воздушного бассейна в муниципальном образовании, можно заключить, что оно является благоприятным.

Благодаря достаточной скорости ветра, самоочищению атмосферными осадками, хорошему озеленению территории, скопление вредных примесей в приземном слое атмосферного воздуха на рассматриваемой территории не происходит.

Уменьшение выбросов загрязняющих веществ возможно за счет внедрения природоохранных мероприятий.

10.1.2.	Состояние водных ресурсов

Водные ресурсы Мечетненского муниципального образования представлены р. Мечетка (охранная зона 200м), системой прудов на более мелких водоёмах (охранная зона 50м) равномерно расположенных по всему муниципальному образованию.

Водоснабжение Мечетненского муниципального образования осуществляется в каждом населенном пункте отдельно.

Водоснабжение села Мечетное осуществляется от одного источника артезианских скважин.

На территории села Мечетное находятся два водозабора, в состав которых входят: а) скважины, количество – 3; б) водонапорные башни, количество – 2. Характеристика скважин приводится в таблице № 4.3.1.

Скважины оборудованы  электропогружными насосами марки ЭЦВ, сальниками для пропуска электрокабелей, сетчатыми фильтрами, отверстием с пробкой для замера воды.

Возле действующих скважин отсутствуют резервные источники электропитания (ДЭС),  станции очистки воды.

Лаборатория производит физико-химический и бактериологический анализ воды. Вода соответствует требованиям СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Вода из скважин электропогружными насосами  по трубопроводам подается в водонапорные башни, далее по системе распределительных сетей поступает к потребителям.

Характеристика существующих систем водоснабжения

Населенный пункт село Мечетное имеет централизованную систему водоснабжения. Подача воды к потребителю осуществляется не по кольцевой сети, но имеется  закольцованный участок.

Около 3,6 км водопроводных сетей находятся в не удовлетворительном состоянии. Материал труб – сталь. Техническое состояние конструктивных элементов не удовлетворительное. Процент износа составляет 85%. На распределительных сетях предусмотрены водопроводные колодцы из сборных ж/б элементов для установки запорной арматуры. В 2010г. осуществлена реконструкция 3,5 км водопроводных сетей с заменой изношенных участков на новые полиэтиленовые трубы.

Общая протяженность распределительных водопроводных сетей питьевого качества ориентировочно составляет – 7,12 км.

Водопроводные сооружения

На территории села Мечетное расположены действующие водонапорные башни: количество – 2, 1) ввод в эксплуатацию – 1992г., 2) ввод в эксплуатацию – 2006г.

| №№ к-во | населенный пункт | год ввода в эксплуатацию | глубина скважин | дебит скважин, м3/час. | электропогружные насосы, марка, мощность, производительность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | село Мечетное | 1992г. | 100 | 10 | ЭЦВ-8-10-140 |
| 2 | село Мечетное | 2006г. | 115 | 16 | ЭЦВ-6-16-85 |
| 3 | село Мечетное | 1992г. | 85 | 8 | ЭЦВ-6-8-110 |

Водоотведение.

На территории села Мечетное входящего в состав Мечетненского муниципального образования отсутствуют системы напорных и самотечных канализационных труб. Хозяйственно-бытовые и производственные стоки сливаются в выгребные ямы для накопления и хранения и откачиваются по мере заполнения с помощью ассенизационных машин,  затем вывозятся на свалку жидких бытовых отходов, расположенную на юго-западе села Мечетное.

Выгребные ямы  состоят из герметичной емкости,  материал - оштукатуренный кирпич,  коммунальные службы периодично  откачивают  хозяйственно-бытовые  стоки, места расположения  выгребных ям определено из условия рельефа, заполнение грунтовой и атмосферной водой не происходит, к выгребу каждого дома обеспечен подъезд ассенизационной машины.

На территории села Мечетное входящего в состав Мечетненского муниципального образования отсутствуют действующие канализационные насосные станции и очистные сооружения.

10.1.3.	Состояние почв и земельных ресурсов

Интенсивное загрязнение почв вызывают неконтролируемые свалки твёрдых бытовых отходов и отходов различных производств.

Это влечет за собой нарушение природного ландшафта, загрязнение почвы, подземных и грунтовых вод, атмосферного воздуха, создается значительная эпидемиологическая опасность. В границах Мечетненского муниципального образования располагаются два полигона ТБО.

На всех предприятиях система размещения отходов отлажена.

План регулярной очистки в Мечетненском муниципальном образовании имеется, в соответствии с составленными графиками движения спецавтотранспорта.

10.1.4.	Физические факторы воздействия

Основными физическими факторами влияния на окружающую среду являются: шум, инфразвук, вибрация, электромагнитные поля в различных диапазонах, освещенность, микроклимат.

Источниками влияния физических факторов воздействия на окружающую среду являются производственные объекты, автомагистрали, железнодорожная магистраль, объекты инженерной инфраструктуры.

В целом же, дать действительную характеристику уровня влияния физических факторов на окружающую среду не представляется возможным в связи с отсутствием систематических наблюдений.

11.2. Объекты охраны

К объектам и территориям, подлежащим охране, относятся природные и антропогенные комплексы, выполняющие средообразующие, буферные, компенсирующие функции, функции жизнеобеспечения и создания комфортных экологических условий в границах Мечетненского муниципального образования и на прилегающих территориях:

объекты и территории водного фонда – водотоки и водоемы (реки, протоки, ручьи, озера, пруды, водохранилища, болота);

водоводы хозяйственно-питьевого назначения, водозаборные скважины, узлы и другие сооружения водоснабжения города;

озелененные территории общего пользования;

сельскохозяйственные угодья;

территории рекреационных зон;

кварталы жилой застройки;

кварталы общественно-деловой застройки.

11.3. Зоны с особыми условиями использования территорий

В составе материалов по обоснованию проекта генерального плана выделены следующие зоны с особыми условиями использования территорий:

зоны санитарной охраны водозаборов хозяйственно-питьевого назначения (в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»);

санитарно-защитные полосы водоводов (в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»);

водоохранные зоны водотоков и водоемов (в соответствии с Водным кодексом РФ от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ и с изменениями №118-ФЗ от 14.07.2008 г.)

санитарно-защитные зоны производственных, коммунальных объектов (в соответствии с новой редакцией СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и на основании «Проектов организации СЗЗ»;

санитарный разрыв воздушных линий электропередачи;

Границы санитарно-защитных зон и санитарных разрывов производственных, коммунальных и прочих объектов приняты в материалах генерального плана Мечетненского муниципального образования как ориентировочные в соответствии с классификацией санитарной опасности объектов новой редакции СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и уточнены по данным «Проектов организации СЗЗ».

Учитываемое множество факторов выявляет территориальные особенности сельского поселения как объекта территориального планирования, одновременно определяя режимы и возможности использования территорий под ту или иную функцию.

Проведенный анализ позволил не только выявить границы территорий конфликтных эколого-градостроительных ситуаций, сформировавшихся в процессе развития муниципального образования, но и определить границы участков, пригодных для градостроительного освоения. При этом появляется возможность территориально обособить участки, пригодные для назначения планируемых функций, условно пригодные при реализации определенных решений и мер, а также фактически непригодные при соблюдении требований действующего градостроительного, санитарного и природоохранного законодательства.

* Зоны приёма от существующих ретрансляторов рассчитываются с помощью электронной программы на графических материалах, с учетом особенностей рельефа и подлежат уточнению.