МИНИСТЕРСТВО ЖКХ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГУПП «ИНСТИТУТ САРАТОВГРАЖДАНПРОЕКТ»

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ                                                                  Ш. 922/ 5873

СОВЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Контракт № 101

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН МЕЧЕТНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СОВЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ТОМ № 2

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

САРАТОВ 2012 г.

МИНИСТЕРСТВО ЖКХ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГУПП «ИНСТИТУТ САРАТОВГРАЖДАНПРОЕКТ»

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ                                                                  Ш. 922/ 5873

СОВЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Контракт № 101

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН МЕЧЕТНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СОВЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ТОМ № 2

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

Директор института                                                                                                    Р.Г. Акимов

Главный инженер института                                                                                    Р.В. Карякин

Зам. дир. по архитектуре                                                                                            В.А. Желанов

Главный инженер проекта                                                                                        Т.Ю. Волгина

Главный архитектор проекта                                                                                   Т.Ю. Волгина

Саратов 2012

ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ

А. ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

Том.№1. Материалы по обоснованию.

| № пп. | Наименование схем | масштаб |
| --- | --- | --- |
| 1 | Карта расположения Мечетненского муниципального образования в составе Советского муниципального района Саратовской области | М 1: 100 000 |
| 2 | Карта современного использования территории Мечетненского муниципального образования Советского муниципального района Саратовской области | М 1: 25 000 |
| 3 | Карта современного использования территории с. Мечетное Мечетненского муниципального образования Советского муниципального района Саратовской области в масштабе | 1:5 000 |
| 4 | Карта зон с особыми условиями использования территории Мечетненского муниципального образования Советского муниципального района Саратовской области в масштабе | М 1:25 000 |
| 5 | Карта зон с особыми условиями использования территории с. Мечетное Мечетненского муниципального образования Советского муниципального района Саратовской области в масштабе | М 1:5 000 |
| 6 | Карта планируемого размещения социальных и коммерческих объектов на территории с. Мечетное Мечетненского муниципального образования Советского муниципального района Саратовской области в масштабе | 1:5 000 |

Том.№2. Положения о территориальном планировании

| № пп. | Наименование схем | масштаб |
| --- | --- | --- |
| 1 | Карта функциональных зон Мечетненского муниципального образования Советского муниципального района в масштабе | 1:25 000 |
| 2 | Карта функциональных зон с. Мечетное Мечетненского муниципального образования Советского муниципального района в масштабе | 1:5 000 |
| 3 | Карта планируемого размещения объектов местного значения электроснабжения и связи Мечетненского муниципального образования Советского муниципального района Саратовской области в масштабе | 1:25 000 |
| 4 | Карта планируемого размещения объектов местного значения электроснабжения и связи на территории с. Мечетное Мечетненского муниципального образования Советского муниципального района Саратовской области в масштабе | 1:5 000 |
| 5 | Карта планируемого размещения объектов местного значения- тепло-газоснабжения, водоснабжения и водоотведения Мечетненского муниципального образования Советского муниципального района Саратовской области в масштабе | 1:25 000 |
| 6 | Карта планируемого размещения объектов местного значения- тепло-газоснабжения, водоснабжения и водоотведения территории с. Мечетное Мечетненского муниципального образования Советского муниципального района Саратовской области в масштабе | 1:5 000 |
| 7 | Карта планируемого размещения объектов местного значения транспортной инфраструктуры Мечетненского муниципального образования Советского муниципального района Саратовской области в масштабе | 1:25 000 |
| 8 | Карта планируемого размещения объектов местного значения транспортной инфраструктуры на территории с. Мечетное Мечетненского муниципального образования Советского муниципального района Саратовской области в масштабе | 1:5 000 |

Том.№3. «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций»

|  | Наименование схем | масштаб |
| --- | --- | --- |
| 1 | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | М 1: 10 000 |
| 2 | Схема размещения Мечетненского муниципального образования на территории Советского муниципального района. | М 1: 50 000 |

ОГЛАВЛЕНИЕ

| № пп. | Наименование глав | страница |
| --- | --- | --- |
|  | ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ | Стр. 3 |
|  | ОГЛАВЛЕНИЕ | Стр. 4 |
|  | ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ | Стр. 5 |
| 1 | ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ | Стр. 10 |
| 2 | СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИИ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ | Стр. 14 |
| 3 | ПАРАМЕТРЫ И НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН | Стр. 14 |
| 4 | ХАРАКТЕРИСТИКА ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ |  |

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

Цель территориального планирования - разработка долгосрочной градостроительной стратегии на основе принципов устойчивого развития, создания благоприятной среды обитания.

Устойчивое развитие поселения предполагает обеспечение существенного прогресса в развитии основных секторов экономики, повышение инвестиционной привлекательности, повышение уровня жизни и условий проживания населения, достижение долговременной экологической безопасности территорий, рациональное использование всех видов ресурсов, современные методы организации транспортных и  инженерных систем, создание благоприятной для жизни среды обитания.

Цель устойчивого развития градостроительной системы - улучшение условий жизни, сохранение и приумножение всех ресурсов для будущих поколений.

Основными задачами Генерального плана, на решение которых направлены основные разделы проекта, являются:

- Разработка мероприятий по качественному улучшению состояния среды – реконструкция и благоустройство всех территорий.

- Функциональное зонирование для размещения жилищного строительства, обслуживания, производства, отдыха и других функций.

- Мероприятия по оптимизации экологической ситуации

- Мероприятия по развитию системы зеленых насаждений и благоустройству поселений, развитию транспортной и инженерной инфраструктур.

1. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

Мероприятия по территориальному планированию в составе генерального плана Мечетненского муниципального образования Советского муниципального района Саратовской области  включают в себя:

- В части учётов интересов Российской Федерации, Саратовской области, Советского муниципального района, сопредельных муниципальных образований:

  - Реализация основных решений документов территориального планирования Российской Федерации, федеральных целевых программ и иных документов программного характера в области развития территорий, установления и соблюдения режима ограничений на использование территорий.

  - Реализация основных решений документов территориального планирования Саратовской области, областных целевых программ и иных документов программного характера в области развития территорий, установления и соблюдения режима ограничений на использование территорий.

  - Реализация основных решений документов территориального планирования Советского муниципального района, муниципальных целевых программ и иных документов программного характера в области развития территорий, установления и соблюдения режима ограничений на использование территорий.

- В части оптимизации административного деления территории Мечетненского муниципального образования Советского муниципального района Саратовской области:

Установление и закрепление административных границ с. Мечетное,  Мечетненского муниципального образования Советского муниципального района Саратовской области.

- В части архитектурно-планировочной организации территории Мечетненского муниципального образования Советского муниципального района Саратовской области.

Освоение свободных от застройки территорий для размещения:

- усадебной жилой застройки

- общественно-деловой застройки с комплексом обслуживающих объектов;

- промышленных и коммунальных объектов;

- Объектов инфраструктуры;

2. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИИ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

| Назначение объекта |  | Наименование планируемого объекта | Вид объекта | Основные характеристики объекта | Местоположение | Характеристики зон с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация в границах сельского поселения газоснабжения населения | 1 | Газоснабжение проектируемой жилой застройки восточной части села Мечетное осуществить от существующих газопроводов низкого давления. | Линейный объект | Газоснабжение восточной части села Мечетное | Советский район в границах Мечетненского МО | Необходимо определить при подготовке проектной документации |
| Организация в границах сельского поселения водоснабжения населения | 2 | Водоснабжение села Мечетное входящего в состав Мечетненского муниципального образования осуществить от одного источника: скважин с устройством группы головных сооружений в состав которых входят: 1) скважины, 2) станции очистки воды, 3) резервуары чистой воды, 4) насосная станция 2-го подъема, 5) водоводы. | Сооружение | Группы головных сооружений | Советский район в границах Мечетненского МО | Необходимо определить при подготовке проектной документации |
|  | 3 | Провести технический осмотр действующих скважин | Сооружение | скважины | Советский район в границах Мечетненского МО | Устанавливается охранная зона объекта питьевого водоснабжения (определяется при подготовке проекта) |
|  | 4 | Провести гидрогеологические изыскания, с целью определения места расположения планируемых скважин. | Сооружение | скважины | Советский район в границах Мечетненского МО | Устанавливается охранная зона объекта питьевого водоснабжения (определяется при подготовке проекта) |
|  | 5 | Для скважин предусмотреть использование резервных источников электропитания и станций очистки воды. | Сооружение | станции очистки воды | Советский район в границах Мечетненского МО | Необходимо определить при подготовке проектной документации |
|  | 6 | Произвести диагностику и реконструкцию существующих водопроводных сетей и оборудования с заменой изношенных участков и оборудования. | Линейный объект | водопроводные сети | Советский район в границах Мечетненского МО | Необходимо определить при подготовке проектной документации |
|  | 7 | Осуществить прокладку водопроводных сетей в существующей и планируемой застройках. | Линейный объект | водопроводные сети | Советский район в границах Мечетненского МО | Необходимо определить при подготовке проектной документации |
|  | 8 | В селе Мечетное входящего в состав Мечетненского муниципального образования осуществить строительство планируемых насосных станций 2-го подъема и резервуаров питьевой воды | Сооружения | Насосная станция и резервуары (мощность устанавливается при подготовке проектной документации) | Советский район в границах Мечетненского МО | Устанавливается охранная зона объекта питьевого водоснабжения (определяется при подготовке проекта) |
|  | 9 | Противопожарный водопровод объединить с хозяйственно-питьевым водопроводом. | Сооружения | водопроводные сети | Советский район в границах Мечетненского МО | Устанавливается охранная зона объекта питьевого водоснабжения (определяется при подготовке проекта) |
| Организация в границах сельского поселения водоотведения | 10 | Осуществить строительство планируемого биологического пруда. | Сооружение | биологический пруд | Советский район в границах Мечетненского МО | Устанавливается санитарно-защитная зона и санитарный разрыв. Размеры определяются при подготовке проекта. |
|  | 11 | Хозяйственно-бытовые и производственные стоки сливать в выгребные ямы для накопления и хранения и откачивать по мере заполнения с помощью ассенизационных машин, затем вывозить их на планируемый биологический пруд, расположенный на юго-западе села Мечетное. | Сооружение | биологический пруд | Советский район в границах Мечетненского МО | Устанавливается санитарно-защитная зона и санитарный разрыв. Размеры определяются при подготовке проекта. |
| Организация в границах сельского поселения теплоснабжения | 12 | Теплоснабжение в малоэтажной застройке предлагается осуществлять от индивидуальных источников тепла. | индивидуальные котлы | индивидуальные котлы | Советский район в границах Мечетненского МО | Необходимо определить при подготовке проектной документации |
| Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах сельского поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации | 13 | Строительство дорог с твердым покрытием и устройство тротуаров на улично-дорожной сети | Линейный объект | Определяются в проекте в соответствии с СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и региональных нормативов градостроительного проектирования Саратовской области. | с. Мечетное, улично-дорожная сеть в районах нового жилищного строительства и существующей застройки (при отсутствии асфальтового покрытия) | Установление зоны с особыми условиями использования территории не требуется |
| Организация в границах поселения электроснабжения населения | 19 | Строительство РП 6 кВ с прокладкой кабельных линий от новых источника питания | Сооружение и линейные объекты | Определяются в проекте в соответствии с СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и региональных нормативов градостроительного проектирования Саратовской области. | Советский район в границах Мечетненского МО | Необходимо определить при подготовке проектной документации |

4. ПАРАМЕТРЫ И НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН

Для всех функциональных зон:

Сведения о планируемых для размещения в пределах территории муниципального образования объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов:

а) сведения о планируемых для размещения в соответствии с документами территориального планирования Российской Федерации объектах федерального значения: Сведения о планируемых для размещения объектах федерального значения не приводятся ввиду отсутствия действующих документов территориального планирования Российской Федерации

б) сведения о планируемых для размещения в соответствии с документами территориального планирования Саратовской области объектах регионального значения: В соответствии со схемой территориального планирования Саратовской области, утверждённой постановлением Правительства Саратовской области от 28.12.2007 №477-П (ред. от 01.04.2009), размещение объектов регионального значения в пределах зон не планируется

в) сведения о планируемых для размещения в соответствии с настоящим генеральным планом объектах местного значения:

- в области организации в границах сельского поселения электро-, тепло-, газо-, водоснабжения населения, водоотведения

- в области дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах сельского поселения

- в области организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, организации предоставления дополнительного образования детям и общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории сельского поселения

- в области создания условий для оказания медицинской помощи населению на территории сельского поселения

- в области создания условий для жилищного строительства на территории сельского поселения

- в области организации библиотечного обслуживания населения сельского поселения, создания условий для организации досуга и обеспечения жителей сельского поселения услугами организаций культуры

- в области организации благоустройства территории сельского поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм

- в области резервирование земель и изъятие, в том числе путём выкупа, земельных участков в границах сельского поселения для муниципальных нужд.

3.1. ПАРАМЕТРЫ ПЛАНИРУЕМЫХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН

- Жилые зоны:

- Зона застройки индивидуальными жилыми домами.

Назначение функциональной зоны:

Размещение преимущественно индивидуальных жилых домов с приусадебными участками, малоэтажных жилых домов, а также сопутствующих им объектов социальной инфраструктуры и коммунально-бытового обслуживания.

Параметры функциональных зон для индивидуальной жилой застройки:

|  | Максимальная | минимальная | средняя расчётная |
| --- | --- | --- | --- |
| плотность населения | 180 чел./га; | 40 чел./га | 120 чел./га |
| плотность жилого фонда | 3500 кв.м./га; | 800 кв.м./га; | 2300 кв.м./га |
| коэффициент застройки | 0,4 |  |  |
| земельным участкам | 300 кв.м.; | 1200 кв.м.; |  |
| процент озеленения земельного участка |  | 30; |  |
| Количество этажей | 3 | 1 |  |

Зона застройки среднеэтажными жилыми домами от 2 до 4 этажей

Назначение функциональной зоны:

Предназначена для размещения преимущественно многоквартирных домов, с количеством этажей от 2 до 4, а также сопутствующих им объектов социальной инфраструктуры и коммунально-бытового обслуживания

Параметры функциональных зон для среднеэтажной жилой застройки:

|  | Максимальная | минимальная | средняя расчётная |
| --- | --- | --- | --- |
| плотность населения | 300 чел./га; | 150 чел./га | 280 чел./га |
| плотность жилого фонда | 5 000 кв.м./га; | 2500 кв.м./га; | 4 500кв.м./га |
| коэффициент застройки | 0,7 |  |  |
| земельным участкам | - | - |  |
| процент озеленения земельного участка |  | 30; |  |
| Количество этажей | 4 | 1 |  |

- Зона застройки объектами дошкольного, начального общего и среднего общего образования

Назначение функциональной зоны:

Предназначена для размещения общеобразовательных и специализированных школ, детских садов и вспомогательной инфраструктуры.

Параметры функциональных зон:

а) параметры, применяемые к земельным участкам в составе функциональной зоны:

процент озеленения земельного участка:

не менее 30;

б) параметры, применяемые к отдельным объектам капитального строительства:

количество этажей:

максимальное – 4 надземных;

Виды объектов капитального строительства, рекомендуемые к размещению в пределах данной территориальной зоны в качестве основных:

общеобразовательные и специализированные школы, детские сады вспомогательная инфраструктура.

Общественно-деловые зоны:

- Зона делового и общественного назначения

Назначение функциональной зоны:

Предназначена для размещения объектов культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, административных учреждений, культовых объектов, объектов делового, финансового назначения, стоянок автомобильного транспорта.

Параметры функциональных зон:

а) параметры, применяемые в целом для функциональной зоны:

максимальный коэффициент застройки функциональной зоны:

0,8

б) параметры, применяемые к земельным участкам в составе функциональной зоны:

максимальная площадь земельного участка:

для всех видов использования не более 3000 кв.м.

коэффициент застройки земельного участка:

для всех видов использования не менее 0,6;

коэффициент плотности застройки земельного участка:

для всех видов использования не менее 1,0;

процент озеленения земельного участка:

для всех видов использования не менее 10 при площади участка до 500 кв.м., не менее 20 при площади участка до 1000 кв.м., не менее 30 при площади участка 1000 кв.м. и более;

для участков площадью менее 300 кв.м. процент озеленения не нормируется;

количество этажей: 7

Виды объектов капитального строительства, рекомендуемые к размещению в пределах данной территориальной зоны в качестве основных:

объекты торговли, общественного питания, культурно-бытового обслуживания, административные объекты; офисы, банки, гостиницы, выставочные объекты, развлекательные объекты, культурно-досуговые центры.

Виды объектов капитального строительства, не допустимых к размещению в пределах данной территориальной зоны:

объекты, имеющие установленную санитарно-защитную зону в размере, превышающем размеры земельного участка, выделенного для таких объектов;

производственные объекты.

- Зона размещения объектов здравоохранения и социального обеспечения

Назначение функциональной зоны:

Предназначена для размещения объектов здравоохранения и социального обеспечения, вспомогательной инфраструктуры.

Параметры функциональных зон:

а) параметры, применяемые к земельным участкам в составе функциональной зоны:

процент озеленения земельного участка:

не менее 30;

б) параметры, применяемые к отдельным объектам капитального строительства:

количество этажей:

максимальное – 5;

Виды объектов капитального строительства, рекомендуемые к размещению в пределах данной территориальной зоны в качестве основных:

объекты здравоохранения, социального обеспечения

- Производственные зоны:

- Зона  размещения производственных и коммунальных объектов

Назначение функциональной зоны:

Предназначена для размещения объектов производственного и коммунального назначения и сопутствующей инфраструктуры.

Параметры функциональных зон, применяемые к земельным участкам в составе функциональной зоны:

процент озеленения земельного участка:

не менее 10;

Виды объектов капитального строительства, рекомендуемые к размещению в пределах данной территориальной зоны в качестве основных:

объекты производственного и коммунального  назначения, вспомогательная инфраструктура.

- Зоны специального назначения:

- Зона размещения  кладбищ

Назначение функциональной зоны:

Предназначена для размещения объектов захоронения (кладбищ), культовых объектов при них, а также сопутствующей инфраструктуры.

Виды объектов капитального строительства, рекомендуемые к размещению в пределах данной территориальной зоны в качестве основных:

Культовые объекты, сопутствующая инфраструктура

- Зона объектов размещения отходов потребления

Назначение функциональной зоны:

Предназначена для размещения различных объектов по переработке и утилизации отходов производства и потребления (мусоросортировочные комплексы, заводы, установки, площадки временного хранения отходов, полигоны по захоронению отходов и т.п.), вспомогательных объектов при них, а также сопутствующей инфраструктуры.

Виды объектов капитального строительства, рекомендуемые к размещению в пределах данной территориальной зоны в качестве основных:

Мусоросортировочные объекты, полигоны захоронения отходов, иные объекты связанные с переработкой и утилизацией отходов, сопутствующая инфраструктура.

Данная зона не может быть расположена в границах населенного пункта.

Зоны сельскохозяйственного использования:

- Зона сельскохозяйственных угодий

Назначение функциональной зоны:

Предназначена для размещения земельных участков, занятых сельскохозяйственными угодьями выделенными на землях сельхозиспользования в составе земель населённого пункта и для размещения объектов производственного назначения, связанных с выращиванием, хранением, первичной переработкой и транспортировкой продукции сельского хозяйства, а также сопутствующей инфраструктуры.

Виды объектов капитального строительства, не допустимых к размещению в пределах данной территориальной зоны:

любые объекты, не связанные с сельхозпроизводством.

- Зона КФХ

Назначение функциональной зоны:

Предназначена для размещения земельных участков, занятых КФХ, связанных с выращиванием, хранением, продукции сельского хозяйства, а также сопутствующей инфраструктуры.

Виды объектов капитального строительства, не допустимых к размещению в пределах данной территориальной зоны:

любые объекты, не связанные с сельхозпроизводством.

- Зона зелёных насаждений специального назначения

Назначение функциональной зоны:

Предназначена для размещения зелёных насаждений в санитарно-защитных зонах, санитарных разрывах или иных насаждений специального назначения.

Зоны сельскохозяйственного назначения:

- Зона сельскохозяйственных угодий сельскохозяйственного назначения

Назначение функциональной зоны:

Предназначена для размещения земельных участков, занятых сельскохозяйственными угодьями выделенными на землях сельскохозяйственного назначения за пределами населённых пунктов для выращивания, хранения, первичной переработкой и транспортировки продукции сельского хозяйства, а также сопутствующей инфраструктуры.

Виды объектов капитального строительства, не допустимых к размещению в пределах данной территориальной зоны:

любые объекты, не связанные с сельхозпроизводством.

- Зона КФХ

Назначение функциональной зоны:

Предназначена для размещения земельных участков, занятых КФХ, связанных с выращиванием, хранением, продукции сельского хозяйства, а также сопутствующей инфраструктуры.

Виды объектов капитального строительства, не допустимых к размещению в пределах данной территориальной зоны:

любые объекты, не связанные с сельхозпроизводством.

- Зона зелёных насаждений специального назначения

Назначение функциональной зоны:

Предназначена для размещения зелёных насаждений в санитарно-защитных зонах, санитарных разрывах или иных насаждений специального назначения.

- Рекреационные зоны:

- Зона парков, скверов, бульваров

Назначение функциональной зоны:

Предназначена для размещения зелёных насаждений на территории парков, скверов, бульваров, размещения уличного озеленения на крупных обособленных участках улично-дорожной сети, не выделенных в скверы и бульвары, включая объекты развлекательного назначения, общественного питания, в т.ч. сезонные.

Параметры функциональных зон:

а) параметры, применяемые в целом для функциональной зоны:

максимальный коэффициент застройки функциональной зоны:

0,1

б) параметры, применяемые к земельным участкам в составе функциональной зоны:

коэффициент застройки земельного участка:

для всех видов использования не более 0,4;

коэффициент плотности застройки земельного участка:

для всех видов использования не более 0,6;

в) параметры, применяемые к отдельным объектам капитального строительства:

количество этажей:

максимальное для всех видов объектов капитального строительства – 2 (надземных);

Виды объектов капитального строительства, рекомендуемые к размещению в пределах данной территориальной зоны в качестве основных:

объекты общественного питания, развлекательные объекты сезонного типа.

Виды объектов капитального строительства, не допустимых к размещению в пределах данной территориальной зоны:

любые объекты, не связанные с обслуживанием сквера, бульвара, либо с развлекательными функциями.

- Зона водного фонда

Назначение функциональной зоны:

Предназначена для размещения объектов водного фонда.

Виды объектов капитального строительства, не допустимых к размещению в пределах данной территориальной зоны:

любые объекты, не предусмотренные водным кодексом.

- Зона береговых полос водного объекта общего пользования

Назначение функциональной зоны:

Предназначена для свободного похода граждан.

Любые виды строительства запрещены.

- Зона природного ландшафта

Назначение функциональной зоны:

Предназначена для размещения земельных участков городских лесов и природных объектов.

Виды объектов капитального строительства, не допустимых к размещению в пределах данной территориальной зоны:

Любые виды строительства запрещены.

- Зоны транспортной инфраструктуры:

- Зона улично-дорожной сети

Назначение функциональной зоны:

Предназначена для размещения элементов улично-дорожной сети (дорожного покрытия, тротуаров, озеленения, стоянок).

Виды объектов капитального строительства, рекомендуемые к размещению в пределах данной территориальной зоны в качестве основных:

Объекты капитального строительства не размещаются.

4. ХАРАКТЕРИСТИКА ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Санитарные разрывы от инженерных линейных объектов

1.  Охранные зоны  вдоль воздушных линий электропередачи устанавливаются

в виде части поверхности участка земли и  воздушного пространства  (на  высоту,   соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными   плоскостями, отстоящими по   обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном  их положении   на следующем расстоянии:

+-----------------------------------------------------------------------N

| Проектный номинальный класс |              Расстояние, м              |

|       напряжения, кВ        |                                         |

|-----------------------------+-----------------------------------------|

|            до 1             |     2 (для линий с самонесущими или     |

|                             |изолированными проводами, проложенных по |

|                             |   стенам зданий, конструкциям и т.д.,   |

|                             |охранная зона определяется в соответствии|

|                             | с установленными нормативными правовыми |

|                             |     актами минимальными допустимыми     |

|                             |      расстояниями от таких линий)       |

|-----------------------------+-----------------------------------------|

|           1 - 20            |  10 (5 - для линий с самонесущими или   |

|                             | изолированными проводами, размещенных в |

|                             |      границах населенных пунктов)       |

|-----------------------------+-----------------------------------------|

|             35              |                   15                    |

|-----------------------------+-----------------------------------------|

|             110             |                   20                    |

|-----------------------------+-----------------------------------------|

|          150, 220           |                   25                    |

|-----------------------------+-----------------------------------------|

2.  На трассах кабельных и воздушных линий связи:

- для подземных кабельных и для воздушных линий связи и, расположенных вне населенных пунктов на безлесных участках, - в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 метра с каждой стороны;

- 3. Охранная зона кабельных линий электропередачи :

- участок земли вдоль подземных кабельных линий, ограниченный вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних кабелей на расстоянии 1 м для кабельных линий.

4.. Для газораспределительных сетей:

а) вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;

б) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны;

в) вдоль трасс наружных газопроводов на вечномерзлых грунтах независимо от материала труб - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 10 метров с каждой стороны газопровода;

г) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;

д) вдоль подводных переходов газопроводов через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища, каналы - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими на 100 м с каждой стороны газопровода;

е) вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и древесно-кустарниковой растительности, - в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.

Отсчет расстояний при определении охранных зон газопроводов производится от оси газопровода - для однониточных газопроводов и от осей крайних ниток газопроводов - для многониточных.

5. Для тепловых сетей устанавливаются вдоль трасс прокладки тепловых сетей в виде земельных участков шириной, определяемой углом естественного откоса грунта, но не менее 3 метров в каждую сторону, считая от края строительных конструкций тепловых сетей или от наружной поверхности изолированного теплопровода бесканальной прокладки.

Санитарные разрывы от транспортных линейных объектов выделены по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 по нескольким категориям – до жилья, до объектов водоснабжения, до территорий населённых пунктов. Предлагается при осуществлении деятельности по проектированию и строительству проводить дальнейшую оценку конкретных площадок с учётом санитарных разрывов.

Зоны охраны источников питьевого водоснабжения установлены в соответствии с требованиями СанПиН, на схеме показаны зоны санитарной охраны второго пояса подземных источников питьевого водоснабжения (скважин), используемых для питьевого водоснабжения.

На территории первого пояса зоны санитарной охраны выполняются специальные мероприятия по благоустройству территории и предотвращению её загрязнения согласно СанПиН 2.1.4.1110-02. Ввиду того, что почти вся территория первых поясов охраны расположена в пределах самих водозаборных сооружений, здесь не приводится описание этих мероприятий.

На территории второго пояса зоны санитарной охраны источников водоснабжения выполняются специальные мероприятия по благоустройству, не допускается размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод, применение удобрений и ядохимикатов, рубка и реконструкция леса главного пользования.

Установлено в соответствии с ч.1 12ст.16 и с ч.1 ст.16.1. Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» (в ред. от 07.12.2011г.).